MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM DO TRECHO DA RUA CEL MAXIMINO A DE MORAES est 0+015,25 a 0+092,66 e da RUA RITA DE CASSIA TRECHO EST 0+120,00 A 0+160,00 – ETAPA 3

DRENAGEM

1. Disposições Gerais :

Os cálculos foram realizados de maneira a comprovar a eficiência do sistema quanto ao escoamento e captação das águas oriundas de precipitações.

As vias urbanas a nas quais serão  assentadas as tubulações caracterizam-se como sendo de topografia ondulada conforme mostra o projeto de altimetria.

3. Cálculo das Galerias :

As galerias foram introduzidas em pontos onde se esgotou a capacidade de escoamento das sarjetas. Para coletar as águas pluviais foram lançadas bocas de lobo. As bocas de lobo foram instaladas no inicio dos coletores e nos pontos onde as sarjetas não tinham capacidade de escoamento.

Rua Cel Maximino A de Moraes Trecho  – Estaca 0+015,25 a 0+092,66 – Etapa 3

| Trecho | Extensão (m) | Vazão (m3/s) | Diâmetro (m) | Declividade (m/m) | y --- D | Vel. Real (m/s) | Q Seção Plena (m3/s) | V Seção Plena (m/s) | Cota Ter. Montante (m) | Cota Ter. Jusante (m) | Cota Gal. Montante (m) | Cota Gal. Jusante (m) | Prof. Gal. Montante (m) | Prof. Gal. Jusante (m) | n Manning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 7,97 | 0,036 | 0,4 | 0,02 | 0,279 | 2,23 | 0,197 | 2,78 | 1041,00 | 1040,00 | 1040,27 | 1039,12 | 0,73 | 0,88 | 0,010 |
| T2 | 18,93 | 0,128 | 0,4 | 0,02 | 0,403 | 2,70 | 0,366 | 2,91 | 1040,00 | 1039,00 | 1039,12 | 1037,15 | 0,88 | 1,25 | 0,010 |
| T3 | 21,12 | 0,197 | 0,4 | 0,02 | 0,465 | 3,44 | 0,398 | 3,52 | 1039,00 | 1039,00 | 1037,15 | 1037,33 | 1,25 | 1,67 | 0,010 |
| T4 | 16,74 | 0,272 | 0,4 | 0,02 | 0,582 | 3,58 | 0,387 | 3,42 | 1039,00 | 1039,00 | 1037,33 | 1037,20 | 1,67 | 1,80 | 0,010 |
| T4 | 21,13 | 0,202 | 0,4 | 0,02 | 0,487 | 3,05 | 0,388 | 3,45 | 1041,00 | 1039,00 | 1039,40 | 1037,20 | 1,58 | 1,80 | 0,010 |

Rua Rita de Cassia Trecho – Estaca 0+120,00 a 0+160,00 – Etapa 3

| Trecho | Extensão (m) | Vazão (m3/s) | Diâmetro (m) | Declividade (m/m) | y --- D | Vel. Real (m/s) | Q Seção Plena (m3/s) | V Seção Plena (m/s) | Cota Ter. Montante (m) | Cota Ter. Jusante (m) | Cota Gal. Montante (m) | Cota Gal. Jusante (m) | Prof. Gal. Montante (m) | Prof. Gal. Jusante (m) | n Manning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7 | 18,05 | 0,272 | 0,4 | 0,02 | 0,582 | 3,58 | 0,387 | 3,42 | 1053,50 | 1052,82 | 1052,45 | 1051,44 | 1,38 | 1,73 | 0,010 |
| T8 | 18,33 | 0,381 | 0,4 | 0,02 | 0,491 | 2,76 | 0,348 | 2,77 | 1052,82 | 1050,30 | 1051,44 | 1048,57 | 1,73 | 1,74 | 0,010 |
| T3 | 0,58 | 0,49 | 0,4 | 0,02 | 0,285 | 2,01 | 0,201 | 2,88 | 1050,30 |  | 1048,57 |  | 1,74 |  | 0,010 |

Eng. Ciro Fontana Surdi

Dep. Eng. SCS

São Cristovão do Sul, 04/11/2016