MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ANTIGO CENTRO DE CONVIVÊNCIA / RODOVIÁRIA)

LOCAL: Rua João Torezzan Sobrinho, nº 187 – Centro

São Cristóvão do Sul, SC

Considerações Gerais

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas para a execução da obra abaixo qualificada.

DADOS FÍSICOS LEGAIS

| Proprietário: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul – Secretaria Municipal de Saúde |
| --- | --- |
| CNPJ: | 95.991.261./0001-27 |
| Endereço: | Rua Juventino F. de Moraes, nº 19 |
| Obra: | REFORMA ETAPA 04 UNIDADE DE SAÚDE – CENTRO DE ACOLHIMENTO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E FISIOTERAPIA (ANTIGO CENTRO DE CONVIVÊNCIA / RODOVIÁRIA) |
| Local: | Rua João Torezan Sobrinho |
| Áreas: | ETAPA 01 - Ampliação da Unidade Bloco 01 - A:143,98m² (concluída) ETAPA 02 - Reforma da Unidade Bloco 01 – A:369,69m² (Concluída) ETAPA 03 – Ampliação da Unidade Bloco 01 (Ala dos Funcionários) - A: 47m² (não executado) ETAPA 04 – Reforma da Unidade Bloco 03 - CENTRO DE ACOLHIMENTO, VIGILÂNCIA DA SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA E FISIOTERAPIA (ANTIGO CENTRO DE CONVIVÊNCIA / RODOVIÁRIA) – A:270,24 m² (A Executar) |
| Área Etapa 04: | 270,24m² |
| Composição: | Etapa 04: composto pelos seguintes ambientes – Hall de Entrada/Sala de Espera, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino, Banheiro PNE, Lavabo, Recepção, Cozinha/Copa, Dispensa, Circulação, Sala Vigilância Sanitária, Sala Epidemiologia, Sala Fisioterapia, Sala de Reuniões e Auditório |
| Nº pavimentos: | 01 (um) pavimento |
| Pé direito: | 3,12 m na Ala Frontal e 4,00 m na Ala Posterior |
| Data: | 24/09/2019 |
| Total de Folhas: | 15 |

Para a execução dessa Reforma, a empresa contratada deverá manter periodicamente a obra limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção, visto que a unidade continuará seu atendimento no prédio ao lado, com acompanhamento semanalmente pelo engenheiro/arquiteto da empresa responsável pela a execução, inclusive nos processos de vistoria e medições.

A empresa deverá isolar as áreas onde estiver executando os serviços, para se evitar quaisquer acidentes.

As execuções destas obras serão realizadas em duas fases, sendo a primeira de demolição, retirada dos materiais (com e sem reaproveitamento), e limpeza da obra para a execução da segunda etapa, que e a execução da reforma propriamente dita. Para tanto, de responsabilidade da empresa, manter periodicamente uma caçamba de entulho, para deposição do entulho gerado, não restritamente proibido o acumulo e/ou deposição deste em qualquer lugar, sendo o destino final por responsabilidade de empresa executora. Também fica de responsabilidade da empresa, a implantação de depósito de materiais, sanitários para os funcionários da obra (podendo usar a Instalação interna da obra, desde que se cumpra as condições mínimas de higiene), fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a execução da obra, bem como, a mão de obra necessária para tal execução, ficando o município sem responsabilidade pela tal.

Também fica a empresa responsável pelo instalação de energia e água provisória para a execução da obra caso necessário, bem como pelas despesas, manutenções e consumos (faturas) provenientes do período de execução da Obra.

- SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:

A empresa deverá ser responsável pela confecção e instalação de uma placa indicativa da obra conforme modelo e padrão fornecido pelo departamento de obras e infraestrutura. Deverá ser confeccionada em chapa metálica, nº 22, afixada em estrutura de madeira (1,50x2,00m), nos padrões determinados pela Engenharia.

Será instalada em local visível, e deve se apresentar em perfeitas condições até o término do convênio.

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

De responsabilidade da empresa caso tenha necessidade, se comprometendo pelo pagamento das faturas, provenientes do consumo ocasionado pela execução da Obra.

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA

De responsabilidade da empresa caso tenha necessidade, se comprometendo pelo pagamento das faturas, provenientes do consumo ocasionado pela execução da Obra.

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA SANITÁRIA

Antes do início da obra será providenciado todas as instalações provisórias, necessárias ao funcionamento e andamento da execução dos serviços de construção da edificação, atendendo todas as normas de segurança e legislação vigente. Poderá a empresa utilizar alguma dependência da obra para esse fim, desde que mantenha limpo e nas condições mínimas de higiene e segurança.

1.1 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS E QUADROS

Inicialmente serão retirados dos pontos embutidos ou sobrepostos de interruptores, tomadas elétricas/Quadros de distribuição de forma manual, conforme norma de segurança para tal, considerando o serviço sem reaproveitamento do material.

  - - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS

Serão retirados todos os cabos elétricos e demais tipos existentes tanto em paredes, como piso e forro de forma manual, conforme norma de segurança para tal, considerando serviço sem reaproveitamento do material. Manter a fiação que vem do quadro de medição que está junto ao eletroduto da porta, para posterior ligação ao quadro de distribuição novo que será implantado.

  - - REMOÇÃO DE LOUÇAS SEM REPROVEITAMENTO

Serão retirados todos os vasos sanitários e lavatórios em cerâmicas (inclusive as colunas), salvo num primeiro momento, 01 (uma) unidade caso a empresa decida utilizar como sanitário da obra, de forma manual, conforme norma de segurança para tal serviço, considerando serviço sem reaproveitamento do material nesta obra, porém, a retirada deve ser com cuidado pois, o município pode aproveitar com a devida higienização, para outras obras. Assim que retirados, comunicar o departamento de engenharia do município para que o mesmo faça a retirada do local.

  - - REMOÇÃO DE LOUÇAS COM REPROVEITAMENTO

Serão retirados todos os mictórios, de forma manual, conforme norma de segurança para tal serviço, considerando serviço com reaproveitamento do material, sendo reinstalado posteriormente, devido a mudança na demolição do piso e da nova rede de esgoto a ser implantada.

  - – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS FURADOS

Conforme o projeto apresentado na prancha 01 do projeto arquitetônico, serão necessários a demolição de paredes em alvenaria, para que possa ser implantado novo layout na edificação, sendo esse serviço executado de forma manual, conforme norma de segurança para tal, considerando serviço, sem reaproveitamento do material.

  - – DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS EM PAREDES

Em todas as paredes interna e externas (salvo das paredes internas do banheiro masculino e feminino, serão retirados os revestimentos (argamassa) na altura de 1 (um) metro, de forma manual, para a substituição desse revestimento com argamassa impermeabilizada a fim de evitar/proteger contra umidades.

  - – DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO

Serão retirados todos os rodapés da obra, de forma manual, para uma possível substituição do material e adequação ao novo projeto.

  - – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Serão retirados todos os revestimentos cerâmicos do piso e alguns revestimentos em paredes, conforme na prancha 01 do projeto arquitetônico, de forma manual e cuidadosa, preservando do piso de concreto (sub-base do contra piso) e o reboco nas paredes que receberam novos revestimentos.

  - – REMOÇÃO DE JANELAS

Serão retirados todos as janelas existentes, de forma manual, conforme norma de segurança para tal serviço, considerando serviço sem reaproveitamento do material nesta obra, porém, a retirada deve ser com cuidado pois, o município pode aproveitar com a devida higienização, para outras obras. Assim que retirados, comunicar o departamento de engenharia do município para que o mesmo faça a retirada do local.

1.10 - REMOÇÃO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO

Serão retirados todos as portas metálicas existentes, de forma manual, conforme norma de segurança para tal serviço, considerando serviço sem reaproveitamento do material nesta obra, porém, a retirada deve ser com cuidado pois, o município pode aproveitar para outras obras. Assim que retirados, comunicar o departamento de engenharia do município para que o mesmo faça a retirada do local.

1.11 - REMOÇÃO DE PORTAS COM REAPROVEITAMENTO

Serão retirados todos as portas em madeira dos sanitários, de forma manual, conforme norma de segurança para tal serviço, que se faça as devidas mudanças do piso e nas instalações sanitárias, sem que após a execução desses serviços, serão instaladas novamente.

1.12 - REMOÇÃO DE TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS PORTAS COM REAPROVEITAMENTO

Serão retirados todos as tesouras e terças metálicas da obra, de forma manual e mecanizada, conforme a necessidade e norma de segurança para tal serviço, que a empresa faça as devidas adequações conforme planta arquitetônica prancha 3 e 4, aproveitando o material existente e completando com materiais novos, para a nova concepção do telhado.

1.13 - REMOÇÃO DAS TEHAS METÁLICAS/CALHAS

Serão retirados toda a cobertura metálica (telha de metálica), de forma manual e mecanizada caso haja necessidade, conforme norma de segurança para tal serviço, considerando serviço sem reaproveitamento do material nesta obra, porém, a retirada deve ser com cuidado, pois, o município irá aproveitar, para outras obras. Assim que retirados, comunicar o departamento de engenharia do município para que o mesmo faça a retirada do local.

1.14 – RASGO EM PISO DE CONCREETO

Para a devida instalação de nova rede de esgoto e água pluvial, será necessário o rasco em piso de concreto, tanto interno na edificação, como na calçada externa, de forma manual, com largura de 30 cm, respeitando norma de segurança para tal serviço.

- SUPRAESTRUTURA

2.1 - PILARES DE CONCRETO ARMADO

A execução dos pilares em concreto armado que farão parte da platibanda seguirá rigorosamente as dimensões 12x30 cm, com 4 ferros de 10,0 mm, com estribos de 5,0 mm espaçados a cada 15 cm, no comprimento da platibanda conforme planta de cobertura e cortes, nas pranchas 1 e 2 do projeto arquitetônico. Também é mostrado a especificação das Vigas de Concreto armado na cobertura (cintas), nas dimensões de 12x20 cm, com 4 ferros de 10,0 mm, com estribos de 5,0 mm espaçados a cada 15 cm, comprimento conforme projeto

A armadura dos pilares e vigas deverá ter recobrimento mínimo de 1,5 cm.

O concreto utilizado não terá FCK de 25Mpa e slump de no mínimo 5 cm.

Para a Laje do abrido do gás, será considerado uma laje maciça de concreto armado de 5 cm de espessura, desempenada, nas dimensões conforme prancha 3 do projeto arquitetônico, com armadura tipo esteira com ferro de 6,3 mm, com gancho de 3 cm nas bodas, espaçado a cada 7 cm nas duas direções, com FCK de 25 Mpa e Slump de no mínimo de 5 cm.

- ALVENARIA

3.1 – ALAVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS

A Alvenaria será de tijolos cerâmicos de 06 furos (11,5x19x19cm), assentados na horizontal com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) e obedecerão às dimensões e os alinhamentos determinados no projeto arquitetônico. A espessura das paredes será de 15cm. As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessuras entre 10mm a 15 mm (de preferência manter padrão 10mm). É vedada a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes. No assento junto a vigas/pilares e própria alvenaria existente, utilizar aditivo (expansor) na argamassa de assentamento para evitar possíveis trincas.

3.2 – VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO ARMADO

A armadura das vergas e contravergas deverão ter recobrimento mínimo de 2cm, com armadura com 4 ferros de 5,0 mm, estribados com ferro de 5 mm, espaçado a cada 17 cm, com FCK de 20 Mpa e Slump de no mínimo de 5 cm.

Em todas as janelas será executado de vergas e contravergas (superior e inferior respectivamente) em concreto armado, na largura e na altura da respectiva fiada da alvenaria, ultrapassando em no mínimo 40cm para cada lado a largura das janelas.

Já nas portas deverá ser executado verga em concreto armado, na largura e na altura da respectiva fiada da alvenaria, ultrapassando em no mínimo 40cm para cada lado a largura das janelas.

- COBERTURA

4.1 – CORTE, SOLDA E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO

Para o tipo 1 modificada da tesoura, será feito aproveitamento das tesouras existente, fazendo o corte e ajustes necessários conforme prevê o projeto arquitetônico nas pranchas 3 e 4.  Assim será instalado om auxilio de caminhão muque ou como a empresa executora achar melhor, prevendo segura máxima na sua execução e instalação. São 4 peças a serão modificadas para formarem 2 tesouras de 15,66 m.

4.2 – FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE TESOURA EM AÇO

Para o tipo 1 nova, tipo 2 nova com material reaproveitado e a tipo 2 com material novo, onde será feito aproveitamento das tesouras existente, aproveitamento das sobras do material do item 4.1, e aquisição de material novo, onde farão cortes, soldas e ajustes necessários conforme prevê o projeto arquitetônico nas pranchas 3 e 4 e a fabricação de peças novas, seguindo a mesmas especificações conforme projeto, sendo instalado om auxilio de caminhão muque ou como a empresa executora achar melhor, prevendo segura máxima na sua execução e instalação. A tipo 1 nova são 4 peças que formam 2 tesouras com o comprimento 15,66 m, a tipo 2 nova com material de reaproveitamento será 1 peça de 7,88 m e a tipo 2 com material novo, será 1 peça de 7,88 m, que ambas formaram 1 tesoura de 15,76 m.

4.3 – FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE TESOURA EM AÇO

Para o tipo 2 modificada com material existente e com ampliação de material de reaproveitamento, tipo 3 modificada que é a parte existente com ampliação com material reaproveitado, será feito aproveitamento das tesouras existente, fazendo o corte e ajustes necessários conforme prevê o projeto arquitetônico nas pranchas 3 e 4 acrescentando partes novas, seguindo a mesmas especificações conforme projeto, sendo instalado om auxilio de caminhão muque ou como a empresa executora achar melhor, prevendo segura máxima na sua execução e instalação. A tipo 2 modificada com material existente e com material de reaproveitamento são 2 peças que foram 1 tesoura com o comprimento de 15,76 m, a tipo 3 modificada são 2 peças de 7,88 m que formaram 1 tesoura de 15,76 m.

4.4 – CORTE, SOLDA E INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM AÇO

Para o modificação 1, 2 e 3, será feito aproveitamento das tesouras existente, fazendo o corte e ajustes necessários conforme prevê o projeto arquitetônico nas pranchas 3 e 4.  Assim será instalado om auxilio de caminhão muque ou como a empresa executora achar melhor, prevendo segura máxima na sua execução e instalação. Serão 12 terças de 9,90 m e 12 terças de 5,04 m.

4.5 – CORTE, SOLDA E INSTALAÇÃO DE TERÇAS DE APOIO DAS TESOURAS EM AÇO

Para o apoio das tesouras, será feito sem reaproveitamento das sobras, como peças novas, fazendo cortes, montagem e ajustes conforme prevê o projeto arquitetônico nas pranchas 3 e 4.  Assim será instalado om auxilio de caminhão muque ou como a empresa executora achar melhor, prevendo segura máxima na sua execução e instalação. Serão 6 peças de 0,24 m, 6 peças de 0,50 m, 6 peças de 0,76 m e 3 peças de 0,95 m.

4.6 – CORTE, SOLDA E INSTALAÇÃO DE TERÇAS DE APOIO DAS TESOURAS EM AÇO

Para o apoio das tesouras, será feito somente com peças com reaproveitamento de peças existentes sendo sobra do item 4.4, de mesma especificação das terças utilizadas no item 4.4 e 4.5, fazendo cortes, montagem e ajustes conforme prevê o projeto arquitetônico nas pranchas 3 e 4.  Assim será instalado om auxilio de caminhão muque ou como a empresa executora achar melhor, prevendo segura máxima na sua execução e instalação. Serão 3 peças de 0,95 m, 3 peças de 1,21 m, 8 peças de 0,09 m, 8 peças de 0,17 m, 4 peças de 5,5 m, 4 peças de 0,25m e 3 peças de 6,34 m.

4.7 – TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM

O telhamento deste obra se divide em duas partes: a Primeira é a parte da frente com dimensão interna de vão de 5,04 metros comprimento, com 15,97 m de largura. A telha usada será telha ondulada 6 mm, com declividade de 22% com 2 águas, onde deverá ser executada 5 fiadas em cada água do telhado, sendo cada fiada composta de 5 telhas de 1,83x1,10 m, com sobreposição de 24,90 cm, e espaçamento de cada terça (no eixo) de 1,61 m na primeira fiada, 1,58 m na fiada 2 a 4 e 1,61 m na fiada 5. A sobreposição lateral é de ¼ de onda, ou seja, 50 mm). A quantidade de telha na dimensão 1,83x1,10 m é de 50 unidades, com 05 unidades de cumeeira Normal de 300mm (15 graus), 100 unidades de parafuso 110 mm rosca soberba, 20 unidades de parafuso de 150 mm rosca soberba e 120 unidades de Conjunto de vedação elástica.

Já a segunda parte, é a parte de trás do telhado (em cima do salão), com dimensão interna de vão de 9,90 metros comprimento, com 15,97 m de largura. A telha usada será telha ondulada 6 mm, com declividade de 9% com 2 águas, onde deverá ser executada 5 fiadas em cada água do telhado, sendo cada fiada composta de 11 telhas de 1,83x1,10 m, com sobreposição de 28,80 cm, e espaçamento de cada terça (no eixo) de 1,59 m na primeira fiada, 1,54 m na fiada 2 a 4 e 1,56 m na fiada 5. A sobreposição lateral é de ¼ de onda, ou seja, 50 mm). A quantidade de telha na dimensão 1,83x1,10 m é de 110 unidades, com 11 unidades de cumeeira Normal de 300mm (10 graus), 220 unidades de parafuso 110 mm rosca soberba, 44 unidades de parafuso de 150 mm rosca soberba e 264 unidades de Conjunto de vedação elástica.

Antes de começar a montagem, verifique os ventos predominantes na local da cobertura. A montagem deve ser feita no sentido contrário dos ventos. As faces das terças de apoio devem ser coplanares (ficar no mesmo plano) para que tenham um contato uniforme e perpendicular às peças. O início de montagem se dá a partir do beiral para a parte alta do telhado.

Essas telhas serão obrigatoriamente de 1ª qualidade, com perfeito encaixe entre elas, impossibilitando o aparecimento de goteiras, sendo sua execução de acordo com o recomendado pelo fabricante e normas vigentes.

4.8 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24

As calhas a serem executas na cobertura, serão calhas em aço galvanizado número 24, espessura de 1,5 mm, com desenvolvimento de 100 cm (corte de 100 cm) dobradas conforme planta e detalhes da prancha 2 e 3, do projeto arquitetônico. Essas calhas terão uma de suas extremidades fixadas na parede da platibanda, com fixação abaixo da emboço paulista como é mostrado. A outra extremidade da calha é fixada na estrutura do telhado, abaixo da ponta da telha da 1ª fiada.

4.9 – RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24

Os rufos em chapa de aço galvanizados com corte de 33 cm e espessura de 1,5 mm, serão executados no encontro entre as telhas de fibrocimento e as platibandas da fachada frontal e da fachada fundos, conforme demonstrado nos cortes e plantas da prancha 2 e 3 do Projeto Arquitetônico.  Em formado de “L”, com uma extremidade fixada dentro da parede, com o emboço prendendo nesta, e a outra extremidade sendo fixada com rebite na cobertura de telha ondulada, na parte alta das ondulações.

4.10 – RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24

Os rufos em chapa de aço galvanizados com corte de 38,2 cm e espessura de 1,5 mm serão executados no encontro entre o rufo de corte 33 cm (e a calha nas laterais), item 4.9 e 4.8 respectivamente, e as platibandas externas da obra, conforme demonstrado nos cortes e plantas da prancha 2 e 3 do Projeto Arquitetônico.  Este rufo formará uma pingadeira nas platibandas, de dimensão de 2 cm, como é mostrado nesses detalhes construtivos no projeto, sendo fixado na parte superior da superfície da platibanda e junto a calha/rufo de corte de 33 cm

4.11 – RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24

Os rufos em chapa de aço galvanizados com corte de 53,20 cm e espessura de 1,5 mm, serão executados na platibanda central da cobertura, conforme demonstrado nos cortes e plantas da prancha 2 e 3 do Projeto Arquitetônico.  Este rufo formará uma pingadeira em cada lado dessa platibanda, de dimensão de 2 cm, como é mostrado nesses detalhes construtivos no projeto, sendo fixado na parte superior da superfície da platibanda e junto a calha/rufo de corte de 33 cm.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 – PONTO DE INSTALAÇÃO INTERRUPTORES SIMPLES 1 TECLA

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores simples conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos interruptores (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.2 – PONTO DE INSTALAÇÃO INTERRUPTORES PARALELOS 1 TECLA

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores paralelos de 1 tecla conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos interruptores (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.3 – PONTO DE INSTALAÇÃO INTERRUPTORES INTERMEDIÁRIOS 1 TECLA

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores intermediários de 1 tecla conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos interruptores (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.4 – PONTO DE INSTALAÇÃO INTERRUPTORES PARALELOS 3 TECLAS

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores paralelos de 3 teclas conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos interruptores (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.5 – PONTO DE INSTALAÇÃO TOMADAS SIMPLES 10A/250V

Neste serviço, será considerado a instalação de tomadas simples 10A/250V conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação das tomadas (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.6 – PONTO DE INSTALAÇÃO TOMADAS DUPLAS

Neste serviço, será considerado a instalação de tomadas duplas 10A/250V conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação das tomadas (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.7 – PONTO DE INSTALAÇÃO TOMADAS SIMPLES 20A/250V

Neste serviço, será considerado a instalação de tomadas simples 20A/250V conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação das tomadas (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.8 – PONTO DE INST. INTERRUPTORES SIMPLES 1 TECLA C/ TOMADA 10A/250v

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores simples 1 tecla com tomada 10A/250V conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação do conjunto interruptor/tomada (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.9 – PONTO DE INST. INTERRUPTORES PARALELO 1 TECLA C/ TOMADA 10A/250v

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores PARALEOO simples 1 tecla com tomada 10A/250V conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos conjunto interruptor/tomada (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas

5.10 – PONTO DE INST. INT. SIMPLES 1 TECLA INT PARALELO 2 TECLAS

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores simples 1 tecla e interruptor paralelo 2 teclas conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos interruptores (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.11 – PONTO DE INST. INT. SIMPLES 2 TECLAS INT PARALELO 1 TECLA

Neste serviço, será considerado a instalação de interruptores simples 2 teclas e interruptor paralelo 1 tecla conforme o projeto elétrico, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4, fiação até o quadro de distribuição e colocação dos interruptores (conjunto completo na cor branca). Não estão inclusos neste serviço, a colocação de luminária e lâmpadas.

5.12 – QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO DE EMBUTIR CHAPA METÁLICA

Neste serviço, será considerado a instalação de quadro de distribuição em chapa metálica de embutir, para 18 disjuntores tipo din., termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, desde o rasgo da parede, deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, colocação de caixa elétrica em pvc 4”x2”, eletroduto corrugado flexível de qualidade que não se amasse, chumbamento desses materiais com argamassa cimento/areia 1:4. A fiação que alimentará este quadro já existe e está vindo do quadro de medição instalado próximo ao Bloco 01 da unidade de saúde, cujo alimenta esta unidade através do eletroduto próximo a porta. Com isso, basta apenas fazer a ligação dessa fiação até este quadro.

5.13 – DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN DE 10 A

Com o quadro de distribuição elétrica instalada e com todos os pontos elétricos instalados (saldo acabamento), será instalado junto ao quadro, disjuntores monopolar tipo din., de corrente nominal de 10A, conforme projeto elétrico.

5.14 – DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN DE 20 A

Com o quadro de distribuição elétrica instalada e com todos os pontos elétricos instalados (saldo acabamento), será instalado junto ao quadro, disjuntores monopolar tipo din., de corrente nominal de 20A, conforme projeto elétrico.

5.15 – DISJUNTOR TRIPOPOLAR TIPO DIN DE 40 A

Com o quadro de distribuição elétrica instalada e com todos os pontos elétricos instalados (saldo acabamento), será instalado junto ao quadro, 01 disjuntor tripolar tipo din., de corrente nominal de 40A, como disjuntor de entrada do quadro, conforme projeto elétrico.

5.16 – LUMINÁRIA PLAFON 29X29 CM DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, de 39 luminárias tipo Plafon 29x29 cm de embutir com 2 lâmpada de led 26 W.

5.17 – LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, de 4 luminárias de emergência de 30 Led’s, potência 2 W, com bateria de lítio, e autonomia de 6 horas, fixadas conforme projeto.

5.18 – LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS COM INDICANDO DE SAÍDA

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, de 4 luminárias de emergência com a indicação de saída de 30 Led’s, potência 2 W, com bateria de lítio, e autonomia de 6 horas, fixadas conforme projeto.

5.19 – POSTE DECORATIVO

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, de 3 poste decorativo como luminária de jardim, em aço tubular com luminária e lâmpadas acopladas de led de 26 W, altura de 50 cm, fixadas em base de concreto 10x10 cm.

5.20 – CAIXA DE PASSAGEM 4”X2” PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, será executado 10 unidades de caixa de PVC 4”x2” embutido em paredes, tanto em alvenaria como nas paredes de gesso, conforme o projeto elétrico, para servir como espera da rede lógica e TV. O serviço chumbamento em alvenaria, foi considerado junto ao serviços de emboço paulista (massa única).

5.21 – CAIXA DE PASSAGEM n.º 2 DIM 20X20X12 CM EM CHAPA DE AÇO

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, será executado 2 unidades de caixa de passagem 20x20x12 em chapa de aço, embutido em paredes, conforme projeto para a devida derivação dos pontos lógicos e TV.

5.22 – TOMADA PARA ANTENA DE TV/REDE LÓGICA

Como fase final do serviço de instalação, será executado a instalação conforme projeto elétrico, será executado 10 unidades de tomadas (Placa+Suporte+Módulo) para antena de TV e/ou rede lógica, com abo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir.

5.23 – ELETRODUTO FLÉXIVEL CORRUFGADO PVC ¾”

Tanto para a rede lógica/Tv (embutidas nas paredes + como acima do forro) como para a rede elétrica acima do forro, foi previsto a execução de eletroduto ¾”, fixados com braçadeira em vários pontos na estrutura da cobertura, de maneira organizada, para evitar um emarando de fios, conforme projeto elétrico. Portanto, não será aceito a execução da parte elétrica em eletroduto, principalmente acima do forro.

- INSTALAÇÃO HIDRAÚLCA

6.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Para a execução da nova rede de esgoto sanitário, esgoto pluvial e rede de gás, serão necessários a escavação manual de vala de material de 1ª categoria, tanto na parte interna da edificação, como na parte externa, conforme projeto hidrosanitário (ver todas as pranchas), considerando uma largura de 30 cm de vala, com profundidade até 1,50 metros, considerando este tipo de escavação para tubulação até 100 mm de diâmetro. Foram considerados para fins de quantitativo desse serviço, não somente as valas, mas também as escavações onde teremos as caixas de passagem de esgoto, pluvial, caixa de gordura e o sistema fossa/filtro.

6.2 – ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

Para a execução da nova rede de esgoto sanitário, esgoto pluvial, serão necessários a escavação mecanizada de vala de material de 1ª categoria, na parte externa da edificação, conforme projeto hidrosanitário (ver todas as pranchas), considerando uma largura de 60 cm de vala, com profundidade até 1,50 metros, considerando este tipo de escavação para tubulação acima de 150 mm de diâmetro.

6.3 – PONTO DE CONSUMOS TERMINAL DE ÁGUA FRIA;

Para a execução desse serviço, foi considerado a partir da conexão no barrilete da cobertura no que tange a Colunas AF 9, e a partir da conexão no barrilete que desse para AF 5, e prolongamento do barrilete a partir da Coluna AF 5 até a Coluna AF 8, incluindo ramais e sub-ramais conforme projeto hidrosanitário em pranchas H1, H2 E H3. Neste serviços foram considerados, desde o rasgo da parede, que deverá ser feita com serra circular elétrica e com batidas com martelo de maneira leve, ou algo do gênero, o uso da tubulações, conexões, registros, salvo aparelhos sanitários, e o chumbamento desses pontos, tudo conforme é detalhado neste projeto hidrosanitário. Os registro a serem usados serão registro de gaveta com canopla metálica cromada. A rede de água fria será em tubos e conexões soldáveis de PVC de 1ª qualidade, executada de acordo com o projeto e normas técnicas recomendadas.

6.4 – CAIXA DE GORDURA SIMPLES

Para a rede de esgoto, foi prevista a execução no que tange do despejo de esgoto da cozinha, uma caixa de gordura quadrada, em alvenaria com dimensão interna de 60x60 cm com profundidade externa de 90 cm (altura interna de 85 cm). Esta caixa será executada com tijolos maciços assentados de uma 1 Vez (horizontal) com argamassa cimento/areia traço 1:3 na espessura de 1 cm, tendo suas paredes chapiscadas  com argamassa cimento/areia grossa 1:5, rebocadas tanto internamente como externamente, com reboco impermeabilizado (com impermeabilizante de solução diluída na água do reboco) com argamassa cimento/ areia traço 1:3 na espessura de 2 cm cada lado, , fundo em concreto impermeabilizado (com impermeabilizante de solução diluída na água do concreto), na espessura de 5 cm. A tampa será em concreto armado desempenado no traço 1:3:4 (cimento/brita/Areia), com malha de ferro 4,2 mm espaçado a cada 15 cm, com espessura de 5 cm.

6.5 – CAIXA DE ENTERRADA HIDRAÚLICA/CAIXA DE PASSAGEM

Para a rede de esgoto, foi prevista a execução no que tange a rede coletora do despejo de esgoto sanitário de cada unidade contribuídora da edificação, sendo caixas de passagem quadradas, em alvenaria com dimensão interna de 60x60 cm com profundidade externa de 60 cm (altura interna de 55 cm). Esta caixa será executada com tijolos maciços assentados de uma 1 Vez (horizontal) com argamassa cimento/areia traço 1:3 na espessura de 1 cm, tendo suas paredes chapiscadas  com argamassa cimento/areia grossa 1:5, rebocadas tanto internamente como externamente, com reboco impermeabilizado (com impermeabilizante de solução diluída na água do reboco) com argamassa cimento/ areia traço 1:3 na espessura de 2 cm cada lado, , fundo em concreto impermeabilizado (com impermeabilizante de solução diluída na água do concreto), na espessura de 5 cm. A tampa será em concreto armado desempenado no traço 1:3:4 (cimento/brita/Areia), com malha de ferro 4,2 mm espaçado a cada 15 cm, com espessura de 5 cm.

6.6 – CAIXA DE AREIA/CAIXA COLETORA PLUVIAL

Para a rede de esgoto pluvial, foi prevista a execução no que tange a rede coletora do despejo de esgoto pluvial que venha das calhas e do próprio chão, sendo caixas de coletoras quadradas, em alvenaria com dimensão interna de 40x40 cm com profundidade externa de 40 cm (altura interna de 35 cm). Esta caixa será executada com tijolos maciços assentados de uma 1 Vez (horizontal) com argamassa cimento/areia traço 1:3 na espessura de 1 cm, tendo suas paredes chapiscadas  com argamassa cimento/areia grossa 1:5, rebocadas tanto internamente como externamente, com reboco impermeabilizado (com impermeabilizante de solução diluída na água do reboco) com argamassa cimento/ areia traço 1:3 na espessura de 2 cm cada lado, , fundo em concreto impermeabilizado (com impermeabilizante de solução diluída na água do concreto), na espessura de 5 cm. A tampa será com grelha de ferro fundido articulada.

6.7 – GRELHA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA PARA CAIXAS DE AREIA

A grelha será em ferro fundido articulada com requadro de graute de concreto (cimento/Areia/pedrisco) no traço 1:3:3, sendo essa grelha com capacidade de carga máxima de 12,5 T na dimensão 400x400 mm, espessura de 15 mm.

6.8 a 6.31 – CONEXÕES E TUBULAÇÕES P/ ESGOTO PRIMÁRIO E SEGUNDÁRIO

Nestas etapas de instalação hidráulica que compreende algumas conexões e tubulações tanto para o esgoto sanitário primário como secundário incluindo rede coletora, foram previstos todos os materiais necessária para sua execução, desde sigam obrigatoriamente o que foi proposto no projeto hidrosanitário, visto que qualquer alteração só poderá ser feita com autorização do próprio engenheiro projetista e fiscal da obra, sendo que a empresa se responsabiliza pela completa obediência nos projetos, respeitando as normas vigentes para tal execução. Os valores registrados para cada material apresentado na planilha orçamentária, vem através de uma composição de valores, cujo, possuem já computados no valor final a mão de obra, ferramentas e materiais diretos para a sua execução, como materiais indiretos, como cola, solução limpadora, anéis de borracha, vaselina e estopa, etc.

6.32 – FOSSA SÉPTICA DE CONCRETO

A execução da fossa séptica de concreto, será compostas por anéis cilíndrico, sendo o primeiro a montar, vem com fundo de concreto, e sobre eles serão depositados os demais anéis, contemplando um volume útil não inferior a 1800 litros, sendo que a fossa montada terá uma dimensão interna de 1200 mm diâmetro, com 1900 mm de altura interna, sendo considerado a altura útil de 1600 mm. Após a montagem, será executado pela empresa a completa vedação das emendas dos anéis e demais orifícios que vem a dar vazamentos. Essa vedação será feita com argamassa impermeabilizada cimento/Areia traço 1:4 e será utilizado impermeabilizante liquido próprio para dissolução na água da argamassa. O serviços de escavação para instalação dessa fossa, já foi computado no item de escavação mecânica. Os materiais e mão de obra necessários para as conexões e tubulações nesta fossa, foram incluídos dentro do próprio valor desse item. Seguir caso dúvidas as NBR 7229/93 e NBR 13969/98.

6.33 – FILTRO ANAERÓBIO DE CONCRETO

A execução da filtro anaeróbio de concreto, será compostas por anéis cilíndrico, sendo o primeiro a montar, vem com fundo de concreto, depois um fundo falso (vazado) e sobre eles serão depositados os demais anéis, contemplando um volume útil não inferior a 1428 litros, sendo que a fossa montada terá uma dimensão interna de 1050 mm diâmetro, com 1800 mm de altura interna, sendo considerado a altura útil de 1650 mm. Após a montagem, será executado pela empresa a completa vedação das emendas dos anéis e demais orifícios que vem a dar vazamentos. Essa vedação será feita com argamassa impermeabilizada cimento/Areia traço 1:4 e será utilizado impermeabilizante liquido próprio para dissolução na água da argamassa. O serviços de escavação para instalação dessa fossa, já foi computado no item de escavação mecânica. Os materiais e mão de obra necessários para as conexões e tubulações nesta fossa, foram incluídos dentro do próprio valor desse item. Está computado também a no orçamento deste serviço, o preenchimento com lascão de pedra entre o fundo falso e a calha de pvc (tubulação cortada ao meio) por onde saíra o esgoto. Seguir caso dúvidas as NBR 7229/93 e NBR 13969/98.

6.34 a 6.38 – CONEXÕES E TUBULAÇÕES P/ ESGOTO PLUVIAL

Nestas etapas de instalação hidráulica que compreende algumas conexões e tubulações para o esgoto pluvial, desse os coletores das calhas até a destinação final, foram previstos todos os materiais necessária para sua execução, desde sigam obrigatoriamente o que foi proposto no projeto hidrosanitário, visto que qualquer alteração só poderá ser feita com autorização do próprio engenheiro projetista e fiscal da obra, sendo que a empresa se responsabiliza pela completa obediência nos projetos, respeitando as normas vigentes para tal execução. Os valores registrados para cada material apresentado na planilha orçamentária, vem através de uma composição de valores, cujo, possuem já computados no valor final a mão de obra, ferramentas e materiais diretos para a sua execução, como materiais indiretos, como cola, solução limpadora, anéis de borracha, vaselina e estopa, etc.

6.39 a 6.41 – CONEXÕES E TUBULAÇÕES P/ REDE DE GÁS

Nestas etapas de instalação de gás, do abrigo até o ponto de consumo (fogão na cozinha), serão executados por tubo de aço galvanizado com costura, com diâmetro nominal de 15 mm x 1 /2”, classe média e conexões rosqueadas com DN 15 (1/2”) instalado em ramais e sub-ramais embutidos nas paredes e no piso da calçada (proteger com envelopamento de concreto e fita anticorrosiva). As conexões serão sem anéis de solda, mas com bolsa x rosca. Será previsto também no final da tubulação junto a cozinha, um registro de fecha rápido com vazão de 2 KG/H, 2,8 KPA. No final da obra, a empresa deverá sobre vistoria do fiscal da obra, fazer teste de estanqueidade.

6.42 – REATERRO MANUAL DE VALAS

Após toda a execução do sistema hidráulico, deverá a empresa executar o reaterro das valas abertas para tal execução, utilizando o mesmo material escavado, compactando manualmente/mecanicamente conforme a necessidade, evitando posteriormente qualquer dano na obra/terreno. Caso haja falta de material de 1ª categoria para este serviço, fica a empresa responsável pela sua aquisição. Caso haja sobra do material escavado, fica a empresa executora responsável por seu destino final.

- REVESTIMENTOS

7.1 - CHAPISCO

Nas paredes novas (acima de 1 metro do chão) inclusive estruturas de concreto que receberão emboço paulista receberão este chapisco. O chapisco será feito com argamassa traço 1:3 cimento/areia grossa preparado em betoneira 400 litros, sendo aplicado com colher de pedreiro, de modo a cobrir bem a alvenaria ou estrutura de concreto.

7.2 – CHAPISCO IMPERMEABILIZADO

Nas paredes novas (até 1 metro do chão inclusive abrigo do gás), paredes que foram retirados os rebocos existentes, inclusive estruturas de concreto que receberão emboço paulista, receberão este chapisco impermeabilizado. O chapisco será feito com argamassa traço 1:3 cimento/areia grossa preparado em betoneira 400 litros, com adição na água desse chapisco impermeabilizante liquido, sendo aplicado com colher de pedreiro, de modo a cobrir bem a alvenaria ou estrutura de concreto.

7.3 – EMBOÇO PAULISTA

Nas paredes novas (acima de 1 metro do chão) inclusive estruturas de concreto receberão emboço paulista (Massa Única) sobre o chapisco. O Emboço Paulista é uma revestimento único feito de argamassa cimento/areia média fina/plastificante (este usar como recomendação do fabricante) no traço 1:4, com preparo em betoneira de 400 litros e areia lavada, aplicado manualmente com colher de pedreiro, utilizando talisca de madeira ou de cerâmica como base de prumo e para o reguamento. No reguamento do emboço, utilizar régua de alumínio, sempre limpa, evitando desperdício de material, deixando sempre a superfície (chão) limpa. Após cura parcial, reguar com desempenadeira de plástica (não usar a de madeira para evitar ondulações no emboço) e no final, passar feltro (desempenadeira com espuma) para melhor o acabamento e tampar os poros da massa.

7.4 – EMBOÇO PAULISTA IMPERMEABILIZADO

Nas paredes novas e paredes que foram tirados os rebocos existentes (no trecho até 1 metro do chão) inclusive estruturas de concreto receberão emboço paulista impermeabilizado (Massa Única) sobre o chapisco. O Emboço Paulista impermeabilizado é uma revestimento único feito de argamassa cimento/areia média fina/impermeabilizante (este usar como recomendação do fabricante) no traço 1:4, com preparo em betoneira de 400 litros e areia lavada, aplicado manualmente com colher de pedreiro, utilizando talisca de madeira ou de cerâmica como base de prumo e para o reguamento. No reguamento do emboço, utilizar régua de alumínio, sempre limpa, evitando desperdício de material, deixando sempre a superfície (chão) limpa. Após cura parcial, reguar com desempenadeira de plástica (não usar a de madeira para evitar ondulações no emboço) e no final, passar feltro (desempenadeira com espuma) para melhor o acabamento e tampar os poros da massa.

7.5 – FORRO DE PVC

O forro será de PVC LISO branco em todos os ambientes da edificação (salvo o que possuir laje), com estrutura de madeira de boa qualidade e distantes no máximo 30cm um do outro. O forro deverá ser fixados e encaixados tipo macho/fêmea, fixados com prego de alumínio na dimensão conforme fabricante, não podendo este aparecer no acabamento final. Neste serviço, está incluso o uso de cantoneira de pvc para fazer os acabamentos necessários.

A estrutura do forro será rigorosamente nivelada pela face inferior, onde o forro de PVC deverá ter um perfeito acabamento com as paredes.

7.6 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNA COM O USO DE PASTILHAS CERÂMICAS

Algumas paredes internas dos ambientes conforme o projeto arquitetônico receberão revestimento cerâmico em pastilhas de porcelana 2,5x2,5 cm fornecidos em placas de 30,3x30,3 cm, variando a cor entre amarelo/vermelho e azul conforme é mostrado na planta baixa prancha 01, tendo sua colocação do piso até o teto, com largura definida em planta.

A espessura deste revestimento é de 8 mm, sendo aplicadas com argamassa colante tipo ACII, em panos alinhados a prumo, utilizando espaçador de 1 mm. Fica vedado o assentamento das peças somente com pontos de cola.

A cerâmica deverá ser perfeitamente rejuntada, com rejunte branco.

O acabamento do revestimento cerâmico com as guarnições das portas quando for o caso, deverá ser perfeito, não sendo admitido espaços vazios entre as guarnições e paredes.

7.7 – PAREDES DUPLAS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

No projeto arquitetônico foram previstas paredes duplas com gesso acartonado tipo (drywall), que será usada para divisão interna, do piso até o forro conforme detalhes no projeto. As placas de gesso serão com duas faces simples de espessura de 10 mm e fixadas em estrutura metálica com guias duplas. No seu interior, serão colocados lã de vidros para melhorar o conforto térmico e acústico dos ambientes.

7.8 – PAREDES SIMPLES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

No projeto arquitetônico foram previstas paredes simples com gesso acartonado tipo (drywall), que será usada para fins de mocheta (esconder a tubulação do esgoto pluvial que vem da calha), sendo executado do piso até o forro conforme detalhes no projeto. As placas de gesso serão com uma face simples de espessura de 10 mm e fixadas em estrutura metálica com guia simples.

- PISOS E PAVIMENTAÇÕES

  - - CONTRAPISO

Será executado contra piso de concreto simples de cimento Portland comum e areia média para regularização do piso para posterior assentamento do piso cerâmico, onde foi retirado a cerâmica existente. O contra piso será em argamassa traço 1:4 cimento e areia com impermeabilizante liquido para dissolver na água da argamassa, preparado mecânico com betoneira 400 litros, aplicados em áreas secas sobre o piso existente, sendo este taliscado, nivelado, reguado com juntas de dilatação de 1,50 m em ambas as direções, com espessura de 2 cm. Caso, através de vistoria in loco após a retirada da cerâmica existente feita pelo fiscal da obra e o responsável técnico da empresa executora, resolverem dispensar o contra piso novo devido o contra piso existente estar em boas condições para receber o novo revestimento cerâmico, este serviço será glosado na planilha de medição sem trazer ônus para a ambas as partes.

  - – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO INTERNO

Todos os pisos internos dos ambientes conforme o projeto arquitetônico receberão revestimento cerâmico em placas de porcelanato polido PI-1de dimensões 60x60 cm com cor bege, aplicados com argamassa ACII, espaçados em 1 mm, com rejunte de mesma cor, conforme é mostrado na planta baixa prancha 01.

Serão executados de maneira alinhada inclusive rodapé de maneira vertical, sendo interrompido somente por soleira, com previsto no projeto, com assentamento com desempenadeira dentada, conforme fabricante, com aplicação de argamassa tanto na cerâmica como no piso, não sendo aceito assentamento das peças com pontos de cola.

O acabamento do revestimento cerâmico com as guarnições das portas quando for o caso, deverá ser perfeito, não sendo admitido espaços vazios entre as guarnições e paredes.

Na metragem orçada deste serviço, foi computado a mais a metragem de 11,64 m² de cerâmica que será usada, incluindo reaproveitamento do material, para o assentamento do rodapé na altura de 7 cm, assentando com argamassa de ACII e espaçamento de 1 mm, rejuntado com rejunte bege.

Antes do assentamento, o contra piso será perfeitamente limpo, retirando-se todos os detritos, excessos de argamassa, etc., e devidamente varrido removendo-se inclusive a poeira.

O alinhamento das fugas deverá ser único, não sendo permitido desencontro de fugas entre as dependências.

Em todas as dependências que não levarem revestimento cerâmico nas paredes deverá ser executado rodapé cerâmico.

Não será admitido o aproveitamento da parte central de uma peça da cerâmica para fazer o rodapé, ou seja, deverá ser executado o rodapé somente com partes “boleadas” da peça (com acabamento).

A união entre o rodapé e a parede será perfeitamente alinhada e sem ressalto conforme detalhe em projeto.

8.3 - LASTRO DE BRITA Nº 01 – AMPLIAÇÃO DA CALÇADA/FECHAMENTO VALA

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução da calçada em concreto, deverá ser executado lastro de brita nº 01, com espessura mínima de 2 cm.

Essa camada deverá ser “compactada” com as melhores técnicas de execução.

8.4 – PISO DE CONCRETO ESP 5 CM PARA CALÇADA

Deverá ser executado piso em concreto. Esta camada de concreto não deverá ter espessura inferior a 5cm nível da calçada existentes, com 1% de caimento para o lado contrário das paredes, sendo este concreto, reguado e desempenado, tendo dilatações a cada 1,50m. Será previsto rampas conforme projeto prancha 01 e 02. O piso a ser executado (piso acabado) deverá estar perfeitamente no mesmo nível.

8.5 – SOLEIRA EM GRANITO

Na pavimentação junto as portas externas, será granito verde pavão polido, largura de 15 cm e espessura de 2,0 cm, assentado com argamassa ACII e espaçamento com a cerâmica de 1 mm.

- ABERTURAS

9.1 - RECOLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA

Após a execução dos revestimentos do piso nos banheiros, serão recolocados as portas dos vasos sanitários, com a utilização de espuma expansiva (código no projeto P5).

9.2 – PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (MDF) 90x210 cm

Será executada porta pronta de madeira de abrir, folha leve (MDF), 90x210 cm, fixação com preenchimento de espuma expansiva, com todas as ferragens e puxadores (código no projeto P4).

9.3 – PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (MDF) 80x210 cm

Será executada porta pronta de madeira de abrir, folha leve (MDF), 80x210 cm, fixação com preenchimento de espuma expansiva, com todas as ferragens e puxadores (código no projeto P3).

9.4 – PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (MDF) 80x210 cm

Será executada porta pronta de madeira de abrir, folha leve (MDF), 80x210 cm, com veneziana e fixação com preenchimento de espuma expansiva, com todas as ferragens e puxadores (código no projeto P8).

9.5 – PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (MDF) 70x210 cm

Será executada porta pronta de madeira de abrir, folha leve (MDF), 70x210 cm, com veneziana e fixação com preenchimento de espuma expansiva, com todas as ferragens e puxadores (código no projeto P2).

9.6 – PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (MDF) 70x210 cm

Será executada porta pronta de madeira de abrir de duas folhas, folha leve (MDF), 1,60x210 cm, fixação com preenchimento de espuma expansiva, com todas as ferragens e puxadores (código no projeto P6).

9.7 – PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM

Será executado porta de correr de vidro temperado 10 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 4 folhas sendo 2 folhas fixas e 2 móveis, com bandeira de 70 cm de altura e perfis de alumínio branco (código do projeto P1).

9.8 – PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM

Será executado porta de correr de vidro temperado 10 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 4 folhas sendo 2 folhas fixas e 2 móveis e perfis de alumínio branco (código do projeto P7).

9.9 – PEITORIL EM GRANITO VERDE PAVÃO

Na execução junto as janelas, será executado peitoril em granito verde pavão polido, largura de 17 cm, espessura de 1,0 cm, pingadeira com 1 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) com preparo manual da argamassa.

9.10 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER

Será executado janela de correr de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 4 folhas sendo 2 folhas fixas e 2 móveis e perfis de alumínio branco (código do projeto J3).

9.11 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER

Será executado janela de correr de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 4 folhas sendo 2 folhas fixas e 2 móveis e perfis de alumínio branco (código do projeto J4).

9.12 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER

Será executado janela de correr de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 4 folhas sendo 2 folhas fixas e 2 móveis e perfis de alumínio branco, com bandeira de 40 cm, sendo duas fixas e duas móveis (código do projeto J5).

9.13 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM MAXIAR

Será executado janela maxim-ar de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 2 móveis fixos e 2 móveis (código do projeto J6).

9.14 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM MAXIAR

Será executado janela maxim-ar de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 2 móveis fixos e 2 móveis (código do projeto J7).

9.15 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM MAXIAR

Será executado janela maxim-ar de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, (código do projeto J8).

9.16 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM MAXIAR

Será executado janela maxim-ar de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, com 1 móvel e 1 fixo (código do projeto J9).

9.17 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM MAXIAR

Será executado janela maxim-ar de vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens, fechadura e puxador, (código do projeto J1 e J2).

9.18 – BLOCO DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM

Será executado painel de tijolo de vidro 19x19x8cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco (código o projeto T1).

- ABERTURAS

10.1 – APLIC. MAN. DE FUNDO SELADOR EM PAREDES QUE RECEBERÃO EM GRAFIATO

Será feita sobre as paredes que receberão textura grafiato um fundo selador/preparador de parede com 1 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).

10.2 – APLIC. MAN. DE TEXTURA EM GRAFIATO COM PINTURA 2 DEMÃO

Será feita sobre as paredes indicadas no projeto, texturas em grafiato, com 2 demãos de pintura acrílica, conforme a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a aplicar grafiato/pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

10.3 – APLIC. MAN. DE FUNDO SELADOR EM PAREDES DE GESSO

Será feita sobre as paredes gesso que receberão massa corrida PVA um fundo selador/preparador de parede com 1 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).

10.4 – APLIC. E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX (MASSA CORRIDA)

Será feita sobre as paredes gesso massa corrida PVA com 2 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). O lixamento em vários lixas, será necessário para tirar o excesso de massa e dar maior acabamento e uniformidade nas paredes, para então receber as pinturas.

10.5 – APLIC. MAN. COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃO EM PAREDES DE GESSO

Será feita sobre as paredes de gesso indicadas no projeto, com 2 demãos de pintura acrílica fosca, com a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

10.6 – APLIC. MAN. COM PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO 2 DEMÃO EM PAREDES DE GESSO

Será feita sobre as paredes de gesso indicadas no projeto, com 2 demãos de pintura acrílica semi brilho, com a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

10.7 – APLIC. MAN. DE FUNDO SELADOR EM PAREDES DE ALVENARIA

Será feita sobre as paredes de alvenaria que receberão massa corrida PVA um fundo selador/preparador de parede com 1 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).

10.8 – APLIC. E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX (MASSA CORRIDA)

Será feita sobre as paredes de alvenaria interna em massa corrida PVA com 2 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). O lixamento em vários lixas, será necessário para tirar o excesso de massa e dar maior acabamento e uniformidade nas paredes, para então receber as pinturas.

10.9 – APLIC. MAN. COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃO EM PAREDES ALV

Será feita sobre as paredes de alvenaria indicadas no projeto, com 2 demãos de pintura acrílica fosca, com a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

10.10 – APLIC. MAN. COM PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO 2 DEMÃO EM PAREDES DE ALVENARIA

Será feita sobre as paredes de alvenaria indicadas no projeto, com 2 demãos de pintura acrílica semi brilho, com a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

10.11 – APLIC. MAN. DE FUNDO SELADOR EM TETOS

Será feita sobre os tetos que receberão massa corrida PVA um fundo selador/preparador de parede com 1 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).

10.12 – APLIC. E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX (MASSA CORRIDA)

Será feita sobre os tetos, massa corrida PVA com 2 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). O lixamento em vários lixas, será necessário para tirar o excesso de massa e dar maior acabamento e uniformidade nas paredes, para então receber as pinturas.

10.13 – APLIC. MAN. COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃO EM TETOS

Será feita sobre os tetos, com 2 demãos de pintura acrílica fosca, com a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

- COMPLEMENTOS

11.1 – APLIC. MAN. DE FUNDO SELADOR EM PAREDES DE ALVENARIA

Será feita sobre as paredes de alvenaria que receberão massa corrida PVA um fundo selador/preparador de parede que receberão grafiato com 1 demão.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).

11.2 – APLIC. MAN. DE TEXTURA EM GRAFIATO COM PINTURA 2 DEMÃO

Será feita sobre as paredes externas indicadas no projeto, texturas em grafiato, com 2 demãos de pintura acrílica, conforme a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a aplicar grafiato/pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

11.3 – APLIC. MAN. COM PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃO

Será feita sobre o pergolado e painéis, confundo nivelador branco indicadas no projeto, com 2 demãos de pintura esmalte acetinado, com a cor indicada no projeto ou pelo departamento de engenharia do município. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.). A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.

11.4 – REVESTIMENTO CERÂMICO RÚSTICO PARA PAREDES EXTERNAS

Algumas paredes externas conforme o projeto arquitetônico receberão revestimento cerâmico rústico em placas de 28x44 cm, conforme é mostrado na planta baixa prancha 01, tendo sua colocação do piso até o teto, com largura definida em planta.

A espessura deste revestimento é de 8 mm, sendo aplicadas com argamassa colante tipo ACII, em panos alinhados a prumo, utilizando espaçador de 1 mm. Fica vedado o assentamento das peças somente com pontos de cola.

A cerâmica deverá ser perfeitamente rejuntada, com rejunte na cor próximo a cerâmica.

11.5 – RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PAINEL DE MADEIRA LATERAL)

Na fachada lateral, será executado uma painel de madeira de lei, afim de acabamento na fachada, com ripa 1,5x5 cm plainada, fixadas na alvenaria com parafuso e bucha 8 mm a cada 1 metro de distância, nas ripas verticais (5x1,5 cm) que serviram como base de fixação para as ripas horizontais (1,5x5cm).

11.6 – RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PAINEL DE MADEIRA FUNDOS)

Na fachada lateral, será executado uma painel de madeira de lei, afim de acabamento na fachada, com ripa 1,5x5 cm plainada, fixadas na alvenaria com parafuso e bucha 8 mm a cada 1 metro de distância, nas ripas verticais (5x1,5 cm) que serviram como base de fixação para as ripas horizontais (1,5x5cm).

- COMPLEMENTOS

12.1 – RECOLAÇÃO DOS MICTÓRIOS

Após os acabamentos finais no banheiro masculino, será recolocados os mictórios retirados inicialmente, utilizando todos os acessórios já existentes destes equipamentos, dando sim, toda a funcionalidade necessária para tal.

12.2 – VASO SANITÁRIO SINFONADO CONVECIONAL

Após os acabamentos finais nos banheiros masculino/feminino, serão colocados os novos vasos sanitários, com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável e demais acessórios para instalação incluindo assento.

12.3 – VASO SANITÁRIO SINFONADO COM CAIXA ACOPLADA

Após os acabamentos finais nos banheiros PNE/LAVABO, serão colocados os novos vasos sanitários, com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, engate flexível em plástico branco 1/2x40cm com assento.

12.4 – BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO

Será executado no banheiro PNE 2 barras de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, diâmetro mínimo 3 cm, de acordo com a norma NBR 9050.

12.5 – PAPELEIRA PLÁTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNCO

Será executado nos banheiros masculino/feminino e PNE papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão, fixados com parafusos e buchas.

12.6 – PAPELEIRA PARA PAPEL TOALHA PLÁSTICA TIPO DISPENSER

Será executado nos banheiros masculino/feminino e PNE papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão, fixados com parafusos e buchas.

12.7 – SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

Será executado nos banheiros masculino/feminino, PNE e lavabo, saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, com fixação de parafuso e bucha.

12.8 – BANCADA EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, E = 3 CM

Será executado bancadas em granito verde pavão polido nos banheiros e lavabos, na espessura de 3 cm, com cuba oval em louça branca inclusa, 35x50 cm.

12.9 – VÁLVULA EM METAL CROMODA PARA BANCADA

Será executado nas cubas das bancadas, válvula em metal cromado 1.1/2’’x1.1/2’’ com ladrão.

12.10 – SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4’’X1.1/2’’

Será executado nas cubas das bancadas, sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4’’x1.1/2’’.

12.11 – TORNEIRA PVC CROMADA COM BICO PARA JARDIM ½” OU ¾”

Será executado na área externa, duas torneiras PVC cromada com bico para jardim ½’’ ou ¾’’.

12.12 – TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  ½’’ OU ¾’’

Será executado nas área externa, duas torneiras metálicas cromada de mesa para bancada de ½’’ ou ¾’’.

12.13 – PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PERGOLDADO FACHADA FRONTAL)

A estrutura para o pergolado será de 1º qualidade, com alto grau de dureza, como o Angelim-vermelho, cedro rosa, jacarandá, dentre outras similares de lei, desde que, devidamente certificadas e de procedência legal sem a presença excessiva de nós, tratada, conforme plantas com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico.

O pergolado frontal terá pilar de madeira não aparelhada 15x15 cm com 3,45 m cada peça, com 4 unidades.

12.14 – VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PERGOLDADO FACHADA FRONTAL)

A estrutura para o pergolado será de 1º qualidade, com alto grau de dureza, como o Angelim-vermelho, cedro rosa, jacarandá, dentre outras similares de lei, desde que, devidamente certificadas e de procedência legal sem a presença excessiva de nós, tratada, conforme plantas com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico.

O pergolado frontal terá pilar de madeira não aparelhada 15x15 cm com 6,00 m cada peça, com 2 unidades.

12.15 – CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PERGOLDADO FACHADA FRONTAL)

A estrutura para o pergolado será de 1º qualidade, com alto grau de dureza, como o Angelim-vermelho, cedro rosa, jacarandá, dentre outras similares de lei, desde que, devidamente certificadas e de procedência legal sem a presença excessiva de nós, tratada, conforme plantas com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico.

O pergolado frontal terá caibro de madeira não aparelhada 2,5x10 cm com 2,30 m cada peça, com 17 unidades.

12.16 – PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PERGOLDADO FACHADA FUNDOS)

A estrutura para o pergolado será de 1º qualidade, com alto grau de dureza, como o Angelim-vermelho, cedro rosa, jacarandá, dentre outras similares de lei, desde que, devidamente certificadas e de procedência legal sem a presença excessiva de nós, tratada, conforme plantas com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico.

O pergolado frontal terá pilar de madeira não aparelhada 15x15 cm com 3,35 m cada peça, com 2 unidades.

12.17 – VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PERGOLDADO FACHADA FRONTAL)

A estrutura para o pergolado será de 1º qualidade, com alto grau de dureza, como o Angelim-vermelho, cedro rosa, jacarandá, dentre outras similares de lei, desde que, devidamente certificadas e de procedência legal sem a presença excessiva de nós, tratada, conforme plantas com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico.

O pergolado frontal terá pilar de madeira não aparelhada 15x15 cm com 3,32 m cada peça, com 2 unidades.

12.18 – CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA (PERGOLDADO FACHADA FRONTAL)

A estrutura para o pergolado será de 1º qualidade, com alto grau de dureza, como o Angelim-vermelho, cedro rosa, jacarandá, dentre outras similares de lei, desde que, devidamente certificadas e de procedência legal sem a presença excessiva de nós, tratada, conforme plantas com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico.

O pergolado frontal terá caibro de madeira não aparelhada 2,5x10 cm com 1,35 m cada peça, com 10 unidades.

12.19 – VIDRO TEMP 8 MM PARA COBERTURA PERGOLADO (FRENTE)

Será executado como cobertura ao pergolados, vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens de fixação em aço cromado, com junta em silicone transparente (sem excessos no vidro, ou seja, junta limpa e totalmente protegida contra infiltração).

12.20 – VIDRO TEMP 8 MM PARA COBERTURA PERGOLADO (FUNDOS)

Será executado como cobertura ao pergolados, vidro temperado 8 mm completo com todas as ferragens de fixação em aço cromado, com junta em silicone transparente (sem excessos no vidro, ou seja, junta limpa e totalmente protegida contra infiltração).

Como serviço final para o aceite da obra, a empresa deverá:

    - Remover todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpo e varrido;

    - Os pisos cerâmicos e azulejos serão perfeitamente lavados com ácido muriático e após abundantemente enxaguados de modo a remover todo o ácido;

    - Serão retirados e limpos todos os excessos de argamassa existente na alvenaria. Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra.

- PROPRIETÁRIO:  MUN. DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

- RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIRO F. SURDI

- CREA/SC: 063545-0

- SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, 30 DE SETEMBRO DE 2019.