MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas para a execução da obra abaixo qualificada.

DADOS FÍSICOS LEGAIS

Proprietário: Município de São Cristóvão do Sul

CNPJ: 95.991.261/0001-27

Obra: CLUBE DE EVENTOS – ETAPA 2 (revisão 02)

Local: Parque da Família

Área: 181,00 m²

Composição: Salão de Festas/Reuniões

Nº pvtos: 01 (um) pavimento

Pé direito mínimo: 3,30m

Data: 10/08/2020

Total de folhas: 21

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais habilitados.

Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.

A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica ART/CREA referente à execução total da obra inclusive da fundação da estrutura, cobertura conforme o contrato.

INSTALAÇÃO DE OBRA:

Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água etc.

Instalação provisória de sanitários na obra: deverão ser executadas as instalações necessárias ao atendimento dos funcionários da obra.

Será necessário a instalação da placa de obra num ponto que melhor caracterize o empreendimento.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 - Escavação Manual de Solo

Todas as escavações necessárias para a execução seguirão rigorosamente as definições do projeto arquitetônico e estrutural, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas.

As escavações manuais serão realizadas na execução das Vigas de Baldrame.

2. INFRAESTRUTURA

2.1 - Lastro de Brita N°1

Após a execução das valas onde serão executadas as vigas de baldrame que não foram executas até essa etapa, será executado lastro de brita nº 1, com espessura mínima de 3 cm. Essa camada deverá ser “compactada” com as melhores técnicas de execução.

2.2 Estrutura de Concreto Armado:

- O concreto armado resulta da introdução do ferro na massa do concreto, de modo a conseguir que cada um destes materiais desempenhe as funções que o cálculo lhe atribui. A mistura é feita a seco, juntando-se depois água em quantidade suficiente (a relação ou o fator água cimento é de capital importância na resistência dos concretos).

- O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente à sua preparação, sem interrupção.

- A colocação do concreto é feita em camadas horizontais, uma após outra, com a presteza necessária, para que se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou vibrado, enquanto estiver fresco.

- A imersão do concreto deve ser feita com o máximo cuidado, para evitar a diluição ou deslavamento.

- Não se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraída a borra depositada sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em condições de fazer liga com a anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser primeiramente picada, varrida e umedecida antes de receber a nova camada de concreto.

- Qualquer construção sobre o concreto, só deve começar depois de verificada sua solidificação.

- Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e perfeitamente misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plástica e homogênea, de cor uniforme, que se adaptem as fôrmas, sem ocasionar a separação entre os elementos.

- Quando a mistura for feita à mão, deve ser sobre o estrado de madeira ou equivalente, de modo a evitar a agregação de qualquer material estranho.

- Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecânicos, a massa só é considerada em boas condições após certo número de revoluções, até que a consistência seja adequada.

- A colocação nas fôrmas é feita com cuidados necessários, para não deformar, deslocar a armadura ou danificar as fôrmas.

- No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas da construção, são deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies rugosas para a continuação do trabalho, aplicando-se produtos a base de epóxi para perfeita junção entre o concreto antigo e o novo.

- Quando for transportado por gravidade, é indispensável, que seja novamente misturado à mão, antes de ser aplicado.

- Cuidados necessários devem ser tomados, para que a massa se mantenha úmida, no mínimo, durante os sete primeiros dias.

Ferro das armaduras:

- O ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas de barro, manchas de óleo, graxas etc.

- As armaduras devem ocupar exatamente a posição que o cálculo determinar, sendo para tal, fortemente amarrado com arame.

- Não se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhões que apresentarem ângulos vivos.

- Não é permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração máxima.

- A camada de concreto, sobre as armaduras não deve ser inferior a 3 (três) centímetros de espessura para as peças em contato com solo e a 2 (dois) centímetros para as peças revestidas e abrigadas.

- Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 ou CA-60 conforme projeto estrutural.

Fôrmas e escoramentos:

- As fôrmas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas sejam exatamente iguais as das estruturas de concreto armado que nelas se vão fundir.

- Deverão ser estanques, para que não permitam perda de material.

- As diversas fôrmas e escoramentos deverão ser construídos de modo a oferecer a necessária resistência à carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o período da construção.

Retirada das fôrmas e escoramentos:

- A retirada das fôrmas e escoramentos, deve ser executada sem choques, pôr meio de esforços puramente estáticos e somente depois que o concreto tenha adquirido resistência para suportar, sem inconvenientes, os esforços aos quais é submetido.

- Fixam-se os seguintes períodos para retirada das fôrmas e escoramentos:

- 3 dias completos, para as tábuas laterais das colunas, pilares e vigas;

- Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras não devem ser repostas.

- Não é permitida a colocação de cargas sobre as peças recentemente concretadas.

- O escoramento não deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por intermédio de um pranchão ou tábuas de boas condições e devem ser mantidas em posições convenientes.

- As fôrmas, para as peças de grandes vãos devem ter contra-flexa tal que, depois de sua retirada, tomem as peças, a posição projetada.

Especificações da fundação:

- Blocos de coroamento estaqueados com viga baldrame:

  - Moldado in-loco

  - Material: Concreto armado

  - Capacidade de carga da estaca: 20 tf

  - Comprimento útil da estaca: 3 m

  - Dimensões da seção transversal da estaca: Ø 200 mm

  - Fck dos blocos: 30 Mpa

  - Fck das estacas: 30 Mpa

  - Fck das vigas: 30 MPa

  - Cobrimento dos blocos: 3 centímetros

  - Cobrimento das estacas: 3,5 centímetros

  - Cobrimento das vigas: 3 centímetros

As estacas serão moldadas in-loco e as dimensões das peças estão dispostas nos projetos estruturais.

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e compactado e após deverá receber uma camada de brita ou concreto magro de 5 cm, para após receber as fundações da obra.

Especificações da superestrutura:

- Resistência do concreto aos 28 dias:

  - Vigas: 30 MPa

  - Pilares: 30 MPa

- Classe de agressividade do ambiente: II – Moderado (Urbano)

  - Vigas: 3 centímetros

  - Pilares: 3 centímetros

  - Lajes: 2,5 centímetros

As dimensões das peças, inclusive as especificações das peças (elementos) estão contidas nas pranchas dos projetos estruturais.

Impermeabilização de Baldrame

As faces superiores e laterais das vigas baldrames receberão impermeabilização.

Essa impermeabilização será feita com a adição de impermeabilizante líquido no concreto e com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames. Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia impermeabilização.

3. SUPRAESTRUTURA

3.1 Estrutura de Concreto Armado (PILARES PLATIBANDA) / 3.2 Estrutura de Concreto Armado (VIGAS PLATIBANDA) / 3.3 Estrutura de Concreto Armado (CONCRETAGEM LAJE)

- O concreto armado resulta da introdução do ferro na massa do concreto, de modo a conseguir que cada um destes materiais desempenhe as funções que o cálculo lhe atribui. A mistura é feita a seco, juntando-se depois água em quantidade suficiente (a relação ou o fator água cimento é de capital importância na resistência dos concretos).

- O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente à sua preparação, sem interrupção.

- A colocação do concreto é feita em camadas horizontais, uma após outra, com a presteza necessária, para que se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou vibrado, enquanto estiver fresco.

- A imersão do concreto deve ser feita com o máximo cuidado, para evitar a diluição ou deslavamento.

- Não se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraída a borra depositada sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em condições de fazer liga com a anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser primeiramente picada, varrida e umedecida antes de receber a nova camada de concreto.

- Qualquer construção sobre o concreto, só deve começar depois de verificada sua solidificação.

- Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e perfeitamente misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plástica e homogênea, de cor uniforme, que se adaptem as fôrmas, sem ocasionar a separação entre os elementos.

- Quando a mistura for feita à mão, deve ser sobre o estrado de madeira ou equivalente, de modo a evitar a agregação de qualquer material estranho.

- Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecânicos, a massa só é considerada em boas condições após certo número de revoluções, até que a consistência seja adequada.

- A colocação nas fôrmas é feita com cuidados necessários, para não deformar, deslocar a armadura ou danificar as fôrmas.

- No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas da construção, são deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies rugosas para a continuação do trabalho, aplicando-se produtos à base de epóxi para perfeita junção entre o concreto antigo e o novo.

- Quando for transportado por gravidade, é indispensável, que seja novamente misturado à mão, antes de ser aplicado.

- Cuidados necessários devem ser tomados, para que a massa se mantenha úmida, no mínimo, durante os sete primeiros dias.

Ferro das armaduras:

- O ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas de barro, manchas de óleo, graxas etc.

- As armaduras devem ocupar exatamente a posição que o cálculo determinar, sendo para tal, fortemente amarrado com arame.

- Não se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhões que apresentarem ângulos vivos.

- Não é permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração máxima.

- A camada de concreto, sobre as armaduras não deve ser inferior a 3 (três) centímetros de espessura para as peças em contato com solo e a 2 (dois) centímetros para as peças revestidas e abrigadas.

- Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 ou CA-60 conforme projeto estrutural.

Fôrmas e escoramentos:

- As fôrmas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas sejam exatamente iguais as das estruturas de concreto armado que nelas se vão fundir.

- Deverão ser estanques, para que não permitam perda de material.

- As diversas fôrmas e escoramentos deverão ser construídos de modo a oferecer a necessária resistência à carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o período da construção.

Retirada das fôrmas e escoramentos:

- A retirada das fôrmas e escoramentos, deve ser executada sem choques, pôr meio de esforços puramente estáticos e somente depois que o concreto tenha adquirido resistência para suportar, sem inconvenientes, os esforços aos quais é submetido.

- Fixam-se os seguintes períodos para retirada das fôrmas e escoramentos:

- 3 dias completos, para as tábuas laterais das colunas, pilares e vigas;

- Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras não devem ser repostas.

- Não é permitida a colocação de cargas sobre as peças recentemente concretadas.

- O escoramento não deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por intermédio de um pranchão ou tábuas de boas condições e devem ser mantidas em posições convenientes.

- As fôrmas, para as peças de grandes vãos devem ter contra-flexa tal que, depois de sua retirada, tomem as peças, a posição projetada.

Especificações da fundação:

- Blocos de coroamento estaqueados com viga baldrame:

  - Moldado in-loco

  - Material: Concreto armado

  - Capacidade de carga da estaca: 20 tf

  - Comprimento útil da estaca: 3 m

  - Dimensões da seção transversal da estaca: Ø 200 mm

  - Fck dos blocos: 30 Mpa

  - Fck das estacas: 30 Mpa

  - Fck das vigas: 30 MPa

  - Cobrimento dos blocos: 3 centímetros

  - Cobrimento das estacas: 3,5 centímetros

  - Cobrimento das vigas: 3 centímetros

As estacas serão moldadas in-loco e as dimensões das peças estão dispostas nos projetos estruturais.

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e compactado e após deverá receber uma camada de brita ou concreto magro de 5 cm, para após receber as fundações da obra.

Especificações da superestrutura:

- Resistência do concreto aos 28 dias:

  - Vigas: 30 MPa

  - Pilares: 30 MPa

- Classe de agressividade do ambiente: II – Moderado (Urbano)

  - Vigas: 3 centímetros

  - Pilares: 3 centímetros

  - Lajes: 2,5 centímetros

As dimensões das peças, inclusive as especificações das peças (elementos) estão contidas nas pranchas dos projetos estruturais.

Impermeabilização de Baldrame

As faces superiores e laterais das vigas baldrames receberão impermeabilização.

Essa impermeabilização será feita com a adição de impermeabilizante líquido no concreto e com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames. Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia impermeabilização.

4. PAREDES PAINÉIS ESQUADRIAS

4.1 - Alvenaria de Tijolos 6 furos

A alvenaria será de tijolos cerâmicos 6 furos (14 x 19 x 39), assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) e obedecerão às dimensões e os alinhamentos determinados no projeto arquitetônico. A espessura das paredes será de 15 cm (ACABADO). As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessuras máxima de 15 mm. É vedada a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes.

4.2 - Vergas e Contravergas de Concreto Armado

A armadura das vergas e contra-vergas deverão ter recobrimento mínimo de 3,0cm. O concreto utilizado não poderá ter FCK inferior a 15MPa. Em todas as esquadrias será executado de vergas e contra-vergas em concreto armado. Nas portas deverá ser executado verga em concreto armado com largura e altura igual à da fiada da parede. Essa verga deverá ser armada com 4 ferros de 5mm e estribos a cada 20 cm. Nas janelas deverá ser executada vergas (superior) e contra-vergas (inferior) em concreto armado com as mesmas características das portas. Essas vergas deverão ficar ancoradas nas paredes de alvenaria ultrapassando em no mínimo 30 cm para cada lado a largura das portas e janelas.

4.3 – Peitoril em Granito

O peitoril nas janelas será em granito preto ou verde pavão, conforme escola pelo engenheiro fiscal, na largura de 21 cm, assentados com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), ficando 1 cm embutida dentro da alvenaria.

4.4 – Vidro temperado Incolor espessura 10mm (JANELA DE VIDRO TEMP 10 MM CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA)

As esquadrias deverão ter as dimensões e especificações conforme projeto arquitetônico. Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras na cor BRANCO que tenham suas dimensões incompatíveis com a dimensão da JANELA, defeitos de soldas, rebarbas etc. As janelas deverão ser de vidro temperado INCOLOR 10 mm e as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades e sem arestas estilhaçadas.

4.5 – Vidro temperado Incolor espessura 8mm (JANELA FIXO CIRCULAR ø 1,00 M)

As esquadrias deverão ter as dimensões e especificações conforme projeto arquitetônico. Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras na cor BRANCO que tenham suas dimensões incompatíveis com a dimensão da JANELA, defeitos de soldas, rebarbas etc. As janelas deverão ser de vidro temperado INCOLOR 8 mm e as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades e sem arestas estilhaçadas.

4.6 – Vidro temperado Incolor espessura 8mm (JANELA FIXO CIRCULAR ø 0,50 M)

As esquadrias deverão ter as dimensões e especificações conforme projeto arquitetônico. Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras na cor BRANCO que tenham suas dimensões incompatíveis com a dimensão da JANELA, defeitos de soldas, rebarbas etc. As janelas deverão ser de vidro temperado INCOLOR 8 mm e as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades e sem arestas estilhaçadas.

4.7 – Vidro temperado Incolor espessura 10mm (PORTA DE VIDRO TEMP 10 MM CORRER 4 FOLHAS)

As esquadrias deverão ter as dimensões e especificações conforme projeto arquitetônico. Não serão admitidas esquadrias que apresentem cantoneiras na cor BRANCO que tenham suas dimensões incompatíveis com a dimensão da JANELA, defeitos de soldas, rebarbas etc. As janelas deverão ser de vidro temperado INCOLOR 10

5. COBERTURA

5.1 - Estrutura Metálica para Cobertura com Telha Fibrocimento 6mm / 5.2 - Estrutura Metálica para Cobertura com Telha Fibrocimento 6mm / 5.3 - Estrutura Metálica para Cobertura com Telha Fibrocimento 6mm / 5.4 - Estrutura Metálica para Cobertura com Telha Fibrocimento 6mm /

A estrutura para o telhado será em tesouras e terças metálicas conforme especificado no projeto arquitetônico, conforme planta cobertura, com dimensões e caimento rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico. As tesouras serão devidamente prumadas e receberão contraventamento em X entre cada tesoura com cabo atirantado. Estas estruturas (tesoura e terças) receberão 2 mãos de fundo zarcão. No hall de entrada será executado uma estrutura metálica em forma de arco conforme projeto.

5.5 - Cobertura com Telha Fibrocimento 6mma

O telhamento ou cobertura será com telha de fibrocimento ondulada 6 mm. Essas telhas serão obrigatoriamente de 1ª qualidade, com perfeito encaixe (recobrimento lateral de 11/4 de onda e transpasse de entre elas de 10 cm), impossibilitando o aparecimento de goteiras, sendo sua execução de acordo com o recomendado pelo fabricante e normas vigentes, fixado com gancho metálico.

5.6 – Cumeeira normal aba 300 mm para telha Fibrocimento 6mma

Será executado no encontro das 2 águas, cumeeira normal ondulada de fibrocimento E= 6mm, aba 300 e comprimento 1100 mm, fixada com gancho metálico.

5.7 - Cobertura em Policarbonato

Sobre o hall de entrada será executado a cobertura de policarbonato na cor vermelho/vinho 6mm fixado em estrutura metálica conforme projeto, vedado nas suas juntas impedindo a infiltração de água. Fixação com parafuso e conjunto de vedação.

5.8 – Calhas/Rufos Galvanizadas / 5.9 – Calhas/Rufos Galvanizadas / 5.10 – Calhas/Rufos Galvanizadas

Serão instalados calhas e rufos de chapas galvanizadas, com espessura mínima de 1,5 mm, em ambos os lados da edificação e condutores dispostos conforme projeto. As chapas serão assentadas sobre perfil de madeira longitudinal no encontro dos telhados, para melhor fixação e apoio. Conforme projeto, temos calhas com desenvolvimento de 38 cm, 126 cm e rufo com desenvolvimento de 56 cm.

5.11 - Condutor de PVC 100mm / 5.12 Conexões rede pluvial

Deverão ser instalados condutores de águas pluviais em PVC com diâmetros de 100 mm, dispostos conforme projeto Arquitetônico. Serão perfeitamente fixados dentro das paredes (mucheta em concreto armado) com despejo junto ao jardim. As conexões terão junta elástica.

5. REVESTIMENTO DE PAREDES

6.1 – Chapisco

Todas as paredes de alvenaria (interna/externa) deverão ser chapiscadas com argamassa, no traço de 1:3 (Cimento:Areia).

6.2 – Emboço Paulista

O emboço paulista será executado sobre chapisco, com argamassa de cimento, cal e areia Média Fina (LAVADA), traço 1:3:5. Este emboço será executado perfeitamente no prumo e no esquadro, nivelando-se rigorosamente também, o acabamento das arestas superiores. Será executado em todas as paredes de alvenaria (interna/externa) e no fundo das lajes inclusive pilares, vigas e vigas de baldrame.

6.3 – Revestimento de Pedra

Sobre os pórticos externos emboçados, serão colocados com argamassa AC II filetes retangulares de pedras de arenito de 1 cm de espessura assentados na horizontal seguido nível, prumo e alinhamento, conforme é mostrado no projeto arquitetônico.

6.4 – Forro de PVC

O forro de PVC será instalado em todos os ambientes especificados no projeto. Será fixado sobre uma estrutura de madeira (tarugamento) de boa qualidade e distantes no máximo 30 cm um do outro. O forro deverá ser em cor branca, fixados e encaixados tipo macho/fêmea. O forro terá sua estrutura de fixação conforme instrução do fabricante. A estrutura do forro será rigorosamente nivelada pela face inferior.

6.5 – Roda Forro de PVC

Nos cantos do forro de Pvc, será executado roda forro em pvc, incluindo pelas de acabamento também em PVC para melhor acabamento do forro. Esse acabamento do forro com as alvenarias será procedido pela fixação de rodaforro de PVC tipo meia cana em “L”.

6.6 – Emassamento com massa Corrida duas Demãos

Sobre o selador nas paredes e estruturas internas, será aplicado duas demãos de massa corrida PVA para o devido acabamento, que após o lixamento, estará pronta para receber a pintura.

6.7 – Aplicação de Selador Acrílico

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Nessas paredes e estruturas, tanto externas como internas, serão aplicadas uma demão de fundo selador látex PVA.

6.8 – Aplicação Manual de Pintura Texturizada

Em algumas paredes (interna/externa), será feita a pintura texturizada (massa texturizada + pintura acrílica), em paredes definidas pelo projeto e/ou engenheiro fiscal, sendo essa textura grafiato e sobre ela 2 demãos pintura acrílica na cor a ser definida também pelo engenheiro fiscal (uma cor).

6.9 – Aplicação Manual de Pintura com tinta látex Acrílica em Paredes, duas demãos

Nas paredes restantes, será feita pintura acrílica com 2 demãos, com tinta acrílica, com as cores definidas pelo projeto e/ou engenheiro fiscal. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo de chuva. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas etc.).

As cores para pintura serão à critério da Prefeitura conforme modelo em planta arquitetônica.

Paredes internas

01 demão de selador;

01 demão de massa corrida;

02 demãos de tinta acrílica.

Pintura externa

01 demão de selador;

02 demãos de tinta acrílica

6.10 – Papel de Parede Decorado

Nas colunas internas, conforme projeto, será executado papel de parede fixado com cola, conforme norma técnica para sua aplicação, sendo sua estampa definida pelo engenheiro fiscal.

7. PISOS E PAVIMENTAÇÕES

7.1 - Pavimentação Porcelanato Rústico

Nas áreas previstas em projeto, a pavimentação será em Piso Porcelanato Rústico PEi 3, em tonalidades claras, a serem definidas pela Prefeitura Municipal, com dimensões de 60x60 cm, colada com argamassa cimento-cola AC II, diretamente no contrapiso previamente desempenado. Não será aceito o assentamento da cerâmica somente com pontos de argamassa. As peças serão assentadas perfeitamente niveladas e rejuntadas, fugas perfeitamente uniformes com espessuras de 3 mm e rejunte de cor escura próximo a cerâmica. Antes do assentamento, o contrapiso será perfeitamente limpo, retirando-se todos os detritos, excessos de argamassa etc., e devidamente varrido, removendo-se inclusive a poeira. O alinhamento das fugas deverá ser único, não sendo permitido desencontro de fugas entre as dependências. Em todas as partes onde o piso terá contato com a parede, deverá ser executado rodapé cerâmico, nas mesmas características da cerâmica do piso, altura de 7cm, e assentados com argamassa colante. Não será admitido o aproveitamento da parte central de uma peça da cerâmica para fazer o rodapé, ou seja, deverá ser executado o rodapé somente com partes “boleadas” da peça (com acabamento). Salvo se o recorte for bem feito, com rejuntamento que cubras qualquer tipo de falha na execução.

Obs.: salvo se forem cortadas em marmoraria onde o corte é controlado.

7.2 - Pavimentação Porcelanato Polido/Acetinado

Nas áreas previstas em projeto, a pavimentação será em Piso Porcelanato Polido/Acetinado PEi 1 a PEI 3, em tonalidades claras, a serem definidas pela Prefeitura Municipal, com dimensões de 60x60 cm, colada com argamassa cimento-cola AC II, diretamente no contrapiso previamente desempenado. Não será aceito o assentamento da cerâmica somente com pontos de argamassa. As peças serão assentadas perfeitamente niveladas e rejuntadas, fugas perfeitamente uniformes com espessuras de 1 mm e rejunte de cor escura próximo a cerâmica. Antes do assentamento, o contrapiso será perfeitamente limpo, retirando-se todos os detritos, excessos de argamassa etc., e devidamente varrido, removendo-se inclusive a poeira. O alinhamento das fugas deverá ser único, não sendo permitido desencontro de fugas entre as dependências.

7.3 - Soleira em Granito

Conforme projeto, será executada sob a porta externa da edificação, soleira em granito na cor preta ou verde pavão, conforme a definição do engenheiro fiscal. Seu comprimento mínimo será o comprimento da porta mais 2cm para cada lado. Sua largura será de 17 cm com pingadeira, ultrapassando 2cm para fora. Serão assentadas (coladas) c/ argamassa de cimento-cola ACII, perfeitamente alinhada, niveladas e com caimento para o exterior.

7.4 - Peitoril em Granito

Conforme projeto, será executada sob as janelas laterais da edificação, peitoril em granito na cor preta ou verde pavão, conforme a definição do engenheiro fiscal. Seu comprimento mínimo será o comprimento da janela. Sua largura será de 17 cm com pingadeira, ultrapassando 2cm para fora. Serão assentadas (coladas) c/ argamassa de cimento-cola ACII, perfeitamente alinhada, niveladas e com caimento para o exterior.

7.5 - Rodapé Cerâmico – 7cm

No piso interno da edificação, deverá ser executado rodapé em porcelanato, nas mesmas características da cerâmica do piso, com a altura de 7cm, e assentados com argamassa colante ACII. Não será admitido o aproveitamento da parte central de uma peça da cerâmica para fazer o rodapé, ou seja, deverá ser executado o rodapé somente com partes “boleadas” da peça (com acabamento). Salvo se o recorte for bem feito, com rejuntamento que cubras qualquer tipo de falha na execução.

Obs.: salvo se forem cortadas em marmoraria onde o corte é controlado.

7.6 - Contrapiso para Bases Coladas

Será executado contrapiso de concreto simples de cimento Portland comum e areia média traço 1:4 para regularização do piso para posterior assentamento do piso cerâmico, devidamente alinhado, reguado com taliscas para controlar as espessuras de 3 cm.

7.7 - Piso em Concreto (calçada) – 7 cm

Deverá ser executado piso em concreto traço 1:3:3 (20 MPA) sobre lastro de brita 01.  Esta camada de concreto não deverá ter espessura inferior a 7 cm e deverá ficar no nível acabado (antes da cerâmica) 10 cm do nível do solo. O piso a ser executado, reguado e desempanado, pronto para receber a cerâmica conforme projeto.

7.8 – Camada Horizontal Drenante com Brita N° 1 e 2

Antes da execução do piso de concreto, será executado lastro de brita nº 1 e 2, com espessura mínima de 3 cm. Essa camada deverá ser “compactada” com as melhores técnicas de execução.

8. INSTALAÇOES ELÉTRICAS

- GENERALIDADES

O presente documento tem por objetivo discriminar os critérios utilizados na elaboração do Projeto Elétrico, justificando os parâmetros adotados.

- Deverão ser obedecidas

- Estas especificações Técnicas;

- Normas técnicas da ABNT;

- Norma Técnica DPSC/NT-03 (CELESC)

- NBR-5410/97 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão

- Normas de Segurança do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

- Legislação específica para o caso.

Procedência dos dados

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escalas, prevalecerão sempre as primeiras.

Em caso de divergência entre desenhos, prevalecerá o de maior escala ou o de data mais recente.

Em caso de divergência entre estas especificações e os desenhos, será consultada a os integrantes executores do projeto.

- PROJETO ELÉTRICO

- ESPECIFICAÇÕES

Trata-se de uma instalação para fins especiais.

- A Tensão de suprimento que irá abastecer o prédio, objetivo desse memorial, será de 220/380Volts trifásico.

- A Carga de demanda conforme mostra o quadro de cargas em projeto, a Carga Demanda Provável de 2,11 KVA.

ENTRADA DE ENERGIA

Será feito aéreo, a partir da rede secundária da (CELESC), composta por 04 (quatro) cabos unipolares, secção # 10 mm², disjuntor trifásico de 32 A.

À distância da rede de distribuição até o quadro de medição será aproximadamente de 5m de distância.

QUADRO DE MEDIÇÃO

A medição contém 1 unidade consumidora, deverá ser provido de uma plaqueta indicando “CUÍDADO ELETRICIDADE” e o visor deverá possuir as dimensões (11 x 17) cm.

O quadro de medição deverá ser provido dos barramentos para as fases, para o neutro e para o condutor de aterramento.

O quadro de medição deverá ser fabricado por empresa credenciada pela CELESC.

Todos os eletrodutos deverão ser adequadamente fixados no quadro geral de medição através de buchas e arruelas de alumínio, bem como nas caixas de passagem.

Os barramentos de terra e de neutro não devem ser interligados e terão as descidas independentes até o ponto de aterramento principal na malha de terra. O barramento neutro deve ser isolado eletricamente do quadro geral de medição, o barramento de proteção ou de terra deve estar conectado diretamente ao quadro, sem interligação entre ambos no quadro e com descidas independentes dos barramentos até o ponto principal da malha de aterramento.

MALHA DE ATERRAMENTO

O condutor terra será de cobre nú com secção 10 mm², com uma caixa de inspeção com tampa nas dimensões (30x30x40) cm.

O condutor de aterramento deverá ser tão curto e retilíneo quanto possível, sem emendas, e não conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupção.

A resistência de aterramento R < 10   (menor ou igual a dez ohms).

A conexão do condutor de aterramento, e ao eletrodo e ao neutro do ramal de serviço de energia elétrica deverá ser feita por meio de conectores especiais de aperto, de material à prova de corrosão, sob pressão de parafusos.

CORES NO ENCAPAMENTO ISOLANTE DOS CONDUTORES:

Todos os condutores que forem utilizados como condutor fases deverão possuir isolamento: preto, branco, vermelho ou cinza.

Todos os condutores que forem utilizados como condutor de proteção (terra), deverão possuir isolamento “verde”.

Todos os condutores que forem utilizados como condutor neutro deverão possuir cor de isolamento “azul”.

- CÓDIGO DE ALTURAS

- Para melhor uniformização se utilizarão as seguintes alturas, em relação aos centros das caixas e o piso pronto:

- Interruptores e botões..................1.20m

- Tomadas baixas............................0.30m

- Tomadas médias...........................1.20m

- Tomadas altas...............................2.20m

- Centros de distribuição.................1.60m

RECOMENDAÇÕES REFERENTES A EXECUÇÃO E CUIDADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todos os eletrodutos a serem utilizados nas instalações elétricas do edifício deverão ser de PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA. (sem deformações)

- Todos os eletrodutos a serem instalados do tipo subterrâneo deverão ser devidamente sinalizados com fita de sinalização indicativa de “condutor de energia elétrica” instaladas    à 300mm acima do duto em toda a sua extensão, quando na travessia de rolamento e a 150 mm quando no passeio.

- As instalações aqui mencionadas deverão ser executadas por profissionais especializados competentes, de acordo com a boa técnica, com esmero e acabamento perfeitos, respeitando rigorosamente as normas.

- As instalações elétricas só poderão ser executadas com projetos aprovados pelo cliente, sendo obrigatória à aprovação da concessionária. As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas tendo o cuidado de eliminar rebarbas que possam prejudicar.  As ligações dos eletrodutos e as caixas de ligação deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas galvanizadas ou alumínio rosqueadas e fortemente apertadas as caixas de derivação que ficarão dentro das estruturas, deverão ser feitas de serragem molhada e rigidamente fixadas as formas. Antes da c concretagem, a tubulação deverá estar perfeitamente fixada às formas e devidamente obstruídas a fim de evitar penetração de nata de cimento, tal precaução deverá também ser tomada, quando da execução de qualquer serviço que possa ocasionar a obstrução da tubulação.

- As instalações elétricas só poderão ser executadas com material examinado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- Serão rejeitados os tubos cuja curvatura tenha causado fendas ou redução da seção.

- Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos deverão ser feitos com o máximo cuidado, a fim de causar aos serviços já executados.

- Os eletrodutos serão chumbados com argamassa ¼.

- A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos.

- Para facilitar a enfiação os condutores deverão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo permitido o emprego de outros lubrificantes.

- A enfiação só será executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando serão retiradas as obstruções das tubulações.

- Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas em nenhum caso emendas dentro dos eletrodutos.

8.1 – Disjuntor Termomagnético Monopolar

Conforme, projeto elétrico, será executada para os circuitos, disjuntores termomagnéticos monopolar padrão nema ou similar com 10 a 30 A240 V, alocados no quadro de distribuição.

8.2 – Luminária de Emergência

Conforme, projeto elétrico, será executada luminárias de emergência tipo Led, sendo 2 como luminária de emergência e 2 como indicação de saída de emergência de 1,5 a 2 horas de autonomia mínima.

8.3 – Luminária Arandela

Conforme projeto elétrico, será executado luminárias tipo arandela tipo 2 focos de parede, para lâmpada led, com focos verticais e frisadas, conforme indicação do engenheiro fiscal, incluindo lâmpadas.

8.4 – Luminária Tipo Plafon

Conforme projeto elétrico, será executado luminárias tipo plafon de sobrepor, com 3 lâmpadas de led para teto, conforme indicação do engenheiro fiscal, incluindo lâmpadas.

8.5 – Poste Decorativo

Conforme projeto elétrico, será executado Poste Decorativo para jardim em aço tubular, com altura de 0,50 m ou próximo a isso, conforme indicação do engenheiro fiscal, incluindo lâmpadas.

8.6 – Ponto de Iluminação Residencial incluindo Interruptor Simples

Para os pontos onde serão implantados interruptor simples uma tecla, são considerados caixa elétrica em PVC, eletroduto, cabo, rasco, quebra, chumbamento, módulo completo, incluindo mão de obra de eletricista até o quadro de distribuição, salvo luminária e lâmpadas.

8.7 – Ponto de Iluminação Residencial incluindo Interruptor Simples (3 módulos)

Para os pontos onde serão implantados interruptor simples três teclas, são considerados caixa elétrica em PVC, eletroduto, cabo, rasco, quebra, chumbamento, módulo completo, incluindo mão de obra de eletricista até o quadro de distribuição, salvo luminária e lâmpadas.

8.8 – Ponto de Iluminação Residencial incluindo Interruptor Paralelo (3 módulos)

Para os pontos onde serão implantados interruptor paralelo três teclas, são considerados caixa elétrica em PVC, eletroduto, cabo, rasco, quebra, chumbamento, módulo completo, incluindo mão de obra de eletricista até o quadro de distribuição, salvo luminária e lâmpadas.

8.9 – Ponto de Tomada Residencial incluindo tomada 10 A / 250 V

Para os pontos onde serão implantados interruptor paralelo três teclas, são considerados caixa elétrica em PVC, eletroduto, cabo, rasco, quebra, chumbamento, módulo completo, incluindo mão de obra de eletricista até o quadro de distribuição, salvo luminária e lâmpadas.

8.10 – Quadro de Distribuição sem barramento em PVC de Embutir

Conforme projeto elétrico, será executado quadro de distribuição em PVC sem barramento, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din similar. São considerados caixa elétrica em PVC, eletroduto, cabo, rasco, quebra, chumbamento, módulo completo, incluindo mão de obra de eletricista.

9. COMPLEMENTOS DA OBRAS

9.1 – Corrimão Simples

Nas rampas de entrada, será executado corrimão e guarda corpo conforme projeto, em aço inox tubular com diâmetro principal de 1 ½’’, tanto na estrutura como no corrimão, e no fechamento lateral cabo de aço galvanizado de diâmetro de ½’’, espaçada no máximo 15 cm.

9.2 – Plantio de Grama em Placas

Conforme Projeto, será planta grama esmeralda em placas sobre terra boa adubada e nivelada, conforme norma técnica de plantio.

9.3 – Plantio de Arbusto

Conforme Projeto, será planta arbustos/plantas para jardim, conforme definição do engenheiro fiscal.

9.4 – Pilar de Madeira para Pergolado

Conforme projeto, será executado 4 pilares de madeira de lei 20x20 cm comprimento 3 metros plainada, fixada no piso com concreto com 50 cm enterrada.

9.5 – Viga de Madeira para Pergolado

Conforme projeto, será executado 2 vigas de madeira de lei 20x20 cm com comprimento de 4,90 metros plainada, fixada nos pilares e na parede, conforme norma técnica.

9.6 – Terças de Madeira para Pergolado

Conforme projeto, será executado 10 terças de madeira de lei 5x10 cm com comprimento de 2,30 metros plainada, fixada nas vigas e na parede, conforme norma técnica.

9.7 – Vidro temperado Incolor espessura 10mm (COBERTURA PERGOLADO)

Na cobertura do pergolado será executado vidro temperado 10 mm incolor, fixado nas com parafuso cromado, específico para fixação de vidro temperado, sendo o vidro temperado com 10 peças (placas) de 0,50x2,40 m, justapostos entre eles com vedação em silicone incolor entres eles. Não será aceita qualquer tipo de resido de silicone nas emendas entre as placas, ficando a superfície totalmente lisa. As placas deverão vir de fábrica já com a furação dos parafusos.

9.8 – Fundo Sintético Nivelador

No pergolado, será executado um fundo nivelador branco para madeira, para servir como base para pintura. Esse fundo será aplicado 1 demão para que ocorre o cobrimento total das peças de madeira.

9.9 – Pintura Esmalte Acetinado em Madeira

No pergolado, será executado uma pintura esmalte acetinada com duas 2 demãos sobre o fundo nivelador branco para madeira, na cor a ser definida pelo engenheiro fiscal.

9.10 – Porta de ferro tipo veneziana de abrir

Conforme indicação do engenheiro fiscal, será executada uma porta de aço tipo veneziana de abrir com fundo anticorrosivo e pintada com tinta esmalte acetinada na cor a ser definida pelo engenheiro fiscal, instalada em alvenaria.

9.11 – Piso Podotátil em Borracha Sintética 25x25x1,7cm

Conforme Projeto, será executado piso tátil em borracha sintética 25x25x1,7cm, embutida no piso, assentada com argamassa colante ACII, nas cores vermelha. Esse piso ficará no mesmo nível do piso porcelanato rústico, servindo assim, como sinalização podotátil.

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza Final de Obra

Para a medição final e recebimento da obra, removerá todo o entulho, sendo cuidadosamente limpo e varrido. Os pisos cerâmicos serão perfeitamente lavados e abundantemente enxaguados de modo a remover todo o resíduo da sua execução. Serão retirados e limpos todos os excessos de argamassa existente na alvenaria. Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra.

São Cristóvão do Sul, 12 de agosto de 2020

______________________________________

Dep. Eng. Município de São Cristovão do Sul/SC

Eng. Ciro Fontana Surdi