- READEQUAÇÃO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE ACORDO COM O MOBILIDADE URBANA NAS RUAS MIGUEL JOAO ALBAN, SANTOLINO FRANÇA PEREIRA, AGOSTIHO RODRIGUES DE ABREU E AV LIONS

- SÃO CRISTOVÃO DO SUL, DEZEMBRO DE 2010.

- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- O projeto de mobilidade urbana compreende as adequações através da pavimentação dos passeios com lajotas de concreto, nas ruas Miguel João Alban, Santolino França Pereira, e Agostinho rodrigues de Abreu, E AVENIDA LIONS, na qual compreendem os passeios da Creche ABC, Núcleo Educacional Meu Postinho, e Núcleo Educacional Dr. Hélio Anjos Ortiz, respectivamente.

- ÁREA A PAVIMENTAR

  - Passeio na Rua Miguel João Alban (Creche ABC) – Obra 01:

- Estaca: 	PP = 0+13,74 a 0+46,63

- Extensão:	32,89 m

- Largura: 	1,60 m (incluindo o meio fio)

- Largura: 	1,52 m (excluindo o meio fio)

- Área a Pavimentar com meio fio:  52,62 m²

- Área a Pavimentar excluindo meio fio: 49,99 m²

  - Passeio na Rua Santolino França Pereira (Núcleo Ed. Meu Postinho) – Obra 02:

- Estaca: 	PP = 00 a 0+49,80 e PP1 = 00 a 0+00.90

- Extensão:	50,70 m

- Largura: 	2,40 m (incluindo o meio fio)

- Largura: 	2,32 m (excluindo o meio fio)

- Área a Pavimentar com meio fio: 121,68 m² (efeito esquina)

- Área a Pavimentar excluindo meio fio: 117,63 m²

  - Passeio na Rua Agostinho Rodrigues de Abreu (Núcleo Ed. Hélio A. Ortiz) – Obra 03:

- Estaca: 	PP = 0+11,02, a 0+50,27

- Extensão:	39,25 m

- Largura: 	2,93 m (Parte mais Larga incluindo o meio fio)

- Largura:	2,00 m (Parte Curta incluindo o meio fio)

- Largura: 	2,85 m (excluindo o meio fio parte mais larga)

- Largura: 	1,92 m (excluindo o meio fio parte mais larga)

- Largura Média: 2,34 m (excluindo meio fio)

- Área a Pavimentar com meio fio: 94,98 m²

- Área a Pavimentar excluindo meio fio: 91,84 m²

  - Passeio na Avenida Lions – Obra 04 (praça 01):

- Estaca: 	PP = 00 a 0+239,32

- Extensão:	239,32 m

- Largura: 	2,00 m (incluindo o meio fio)

- Largura: 	1,92 m (excluindo o meio fio)

- Área a Pavimentar com meio fio: 478,64 m²

- Área a Pavimentar excluindo meio fio: 459,49 m²

  - Passeio na Avenida Lions – Obra 05 (praça 02):

- Estaca: 	PP = 00 a 0+138,46

- Extensão:	138,46 m

- Largura: 	2,00 m (incluindo o meio fio)

- Largura: 	1,92 m (excluindo o meio fio)

- Área a Pavimentar com meio fio: 276,92 m²

- Área a Pavimentar excluindo meio fio: 265,84 m²

- TOTALIZAÇÃO: Área Total a Pavimentar: 52,62 + 121,68 + 94,98 + 478,64 + 276,92 = 1.024,84 m²

- TIPO DE PAVIMENTO:

- A obra de pavimentação dos passeios das vias urbanas acima descritas do município de São Cristovão do Sul/SC será em lajotas (placas) de Concreto coladas com argamassa sobre base de concreto, de acordo com as plantas.

- MATERIAL UTILIZDOS E ESPECIFICAÇÕES:

  - Lajotas de Concreto (Placa): Serão utilizadas lajotas de concreto nas dimensões 45 x 45 cm com espessura de 2,50 cm em acabamento liso (dormido), sendo sua cor e desenho de acordo com a utilização e planta, conforme NBR 9050. As lajotas se deferem quanto ao uso:

- Lajota de Concreto 45 x 45 cm em concreto na Cor vermelha com estria reta: Sinalização Tátil Direcional.

- Lajota de Concreto 45 x 45 cm em concreto na Cor vermelha com bolo: Sinalização Tátil de Alerta.

- Lajota de Concreto 45 x 45 cm em concreto na cor natural em forma “quadrada trabalha em X”.

  - Base para a Lajota: O assentamento da lajota será feita com argamassa cimento e areia no traço 1:3 sobre a base de concreto, sendo aplicada a argamassa em cada placa com desempenadeira dentada e também sobre a base de concreto para que ocorra o máximo de conformidade na colagem das lajotas, sendo necessário fazer pressões nas lajotas na hora de assentar. As juntas entre as placas deverão ser de 1 cm, não podendo ter variação nesta medida. A base para a lajota será de concreto com Fck 15 MPa, com espessura mínima de 6 cm, ficando sua superfície áspera para facilitar a aderência com a argamassa.

  - Sub-Base:  A Sub-Base será feita por um colchão de Brita n. º 01 apiloado de 3 cm de espessura,  sendo executado no leito do terreno, que deverá estar piqueteado demarcando as canchas (panos de concreto) com espaçamento de 0,50 m no sentido transversal e de 1,00 m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do Projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal (no caso de curvas), sendo a transversal de 1% de caimento, no sentido do meio fio. Para a execução da sub-base, deverá ser feita correção no leito do terreno, através de escavação e aterro (com apiloamento), conforme a necessidade.

  - Meio Fios: Os meio-fios utilizados serão de concreto pré-moldado, dormido, rejuntado com argamassa de cimento (passar esponja para melhor acabamento e limpeza), sendo fixado com aterra de 1º qualidade para que ocorra travamento, desde que este aterro não ultrapasse as camadas de assentamento, respeitando o nível do eixo do calçamento. As dimensões do meio serão:

- Espessura: 8 cm;

- Altura: 25 cm;

- Comprimento: 0,80 m.

- SINALIZAÇÃO VERTICAL

  - Poste Suporte Metálico para Placas:

- Dimensões: Diamentro 80 mm

- Comprimento: 3500 mm

- Deverá ser construída em tudo de aço galvanizado com diâmentro de 80 mm  e 3000 mm de altura. Na parte superior do poste suporte deverão existir dois furos de 100 mm a 500 mm para posterior fixação da placa com parafusos 5/16 x 1 ½ e 2 parafusos 5/6 x 4 providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas respectivamente.

  - Sistema de Fixação:

- Deverão ser fixados no poste de suporte com dois parafusos sextavados de 5/16” x 2 ½”, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas.

  - Material a ser Utilizado na Confecção das Placas:

- Material a ser utilizado Chapa em aço SAE 1010/1020, bitola n.º 18, galvanizada, fabricada de acordo com dispositivo da NBR – 11904 e 9050(2004) da ABNT.

  - Frontal da Placa:

- Orla Interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.

- Cor no fundo das Mensagens das Placas: deverão ser reflexivas com películas de micro esferas inclusas. A simbologia dos pictogramas deverá ser semi fosco, conforme a representação em planta. O verso da placa deverá ser em preto fosco.

- Película Refletiva: as películas refletivas com micro esferas inclusas deverão apresentar as seguintes características:

- Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão satisfatória de 5 cinco (anos);

- Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49.

- Reflexão e iluminação: totalmente reflexiva, deverão apresentar a forma e cor correta durante os períodos diurnos e noturnos com altíssima visibilidade e durabilidade.

- PLANTIO DE ARVORES/ARBUSTO E GRAMAS

- O plantio de arvores/arbustos, deverá seguir os padrões técnicos para esta atividade, bem como deverá ser utilizado mudas de cedro, com fornecimento de adubos para a completa adequação da muda com a vala. A cova terá a dimenção de 45 x 45 cm com profundidade de 60 cm, sendo preenchida com terra de boa qualidade e adubo orgânico. Para plantio de gramas, a grama utilizada é a grama sempre viva em placas.

- LIMPEZA FINAL DE OBRA.

- Após o término de todos os serviços, a empresa deverá entregar a obra limpa e imune de qualquer resido de construção, bem como a coleta de todo o lixo/entulho gerado.

- Todos os esclarecimentos sobre o projeto deverão ser obtidos através do Responsável Técnico da Prefeitura, fiscalizador deste empreendimento.

- Dep. de Eng.  de SCS

- Eng. Ciro Fontana Surdi

- SÃO CRISTOVÃO DO SUL, DEZEMBRO DE 2010.

- MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO

- Rua Miguel João Alban - Obra 01

- Serviços:

- Locação: 32,89 x 1,60 = 52,62 m²

- Escavação: (comprimento x (largura – espessura meio fio) x profundidade) + (comprimento x (espessura meio fio) x profundidade (base do meio fio)) + Comprimento cova x Largura Cova x Profundiade cova x n.º de covas) = (32,89 x (1,60 – 0,08) x 0,11) + (32,89 x 0,08 x 0,13) + (0,45 x 0,45 x 0,60 x 4) = 6,32 m³

- Regularização da Base: 32,89 x 1,52 (largura da calçada – espessura do meio fio = 0,08 m) = 49,99 m²

- Lastro de Brita: 32,89 x 1,52 x 0,03  = 1,50 m³

- Meio Fio: 32,89 m

- Lastro de Concreto: 32,89 x 1,52 x 0,06  = 3,00 m³

- Lajota: 49,99 – 13,69 – 2,04 = 34,26 m²

- Lajota Piso Tátil DIRECIONAL: 17,13x0,45 + 1,78x0,45x2 + 9,74x0,45 = 13,69 m²

- Lajota Piso Tátil ALERTA: 1,51x0,45 + 1,50x0,45 = 2,04 m²

- Placa de Sinalização: 02 unidades

- Árvore: 03 unidades

- Limpeza de obra: 52,62 m²

- Rua Santolino França Pereira - Obra 02

- Serviços:

- Locação: 50,70 x 2,40 = 121,68 m²

- Escavação: (50,70 x 2,32 x 0,11) + (50,70 x 0,08 x 0,13) + (0,45 x 0,45 x 0,60 x 3) = 13,83  m³

- Regularização da Base: 50,70 x 2,32 = 117,63 m²

- Lastro de Brita: 50,70 x 2,32 x 0,03 = 3,53 m³

- Meio Fio: 50,70 m

- Lastro de Concreto: 50,70 x 2,32 x 0,06 = 7,06 m³

- Lajota Piso Tátil Alerta: 2,31x0,45x2 + 1,50x0,45 + 0,45x0,45x4 = 3,57 m²

- Lajota Piso Tátil Direcional: 16,09x0,45 + 1,78x0,45x2 + 26,12x0,45 + 1,14x0,45 = 21,10 m²

- Lajota: 117,63 – 3,57 – 21,10 = 92,96 m²

- Placa de Sinalização: 02 unidades

- Árvore: 02 unidades

- Limpeza de obra: 121,68 m²

- Rua Agostinho R. de Abreu - Obra 03

- Serviços:

- Locação: 39,25 x 2,42 (LARGURA MÉDIA)= 94,98 m²

- Escavação: (39,25 x (2,42-0,08) x 0,11) + (39,25 x 0,08 x 0,13) + (0,45 x 0,45 x 0,60 x 4) = 11,00  m³

- Regularização da Base: 39,25 x 2,34 (largura média) = 91,84 m²

- Lastro de Brita: 39,25 x 2,34 x 0,03 = 2,76 m³

- Meio Fio: 39,25 m

- Lastro de Concreto: 39,25 x 2,34 x 0,06 = 5,51 m³

- Lajota: 91,84 – 7,45 – 13,82 – 1,80 = 68,77 m²

- Lajota Piso Tátil Alerta: 0,45x0,45x4 + 2,47x0,45x2 + 1,49x0,45 + 0,47x2 + 6,24x0,45 = 7,45 m²

- Lajota Piso Tátil Direcional: 6,80x0,45 + 1,37x0,45x2 + 5,08x0,45 + 1,78x0,45x2 + 9,65x0,45 + 0,17x0,45 + 0,45x0,45x6 = 13,82 m²

- Placa de Sinalização: 04 unidades

- Árvore: 04 unidades

- Àrea de Grama: 0,90x2 = 1,80 m²

- Limpeza de obra: 94,98 m²

- Avenida Lions - Obra 04

- Serviços:

- Locação: 239,32 x 2,00 = 478,64 m²

- Escavação: (239,32 x 1,92 x 0,11) + (239,32 x 0,08 x 0,13) + (0,45 x 0,45 x 0,60 x 10) = 54,25  m³

- Regularização da Base: 239,32 x 1,92 = 459,49 m²

- Lastro de Brita: 239,32 x 1,92 x 0,03 = 13,78 m³

- Meio Fio: 239,32 m

- Lastro de Concreto: 239,32 x 1,92 x 0,06 = 27,57 m³

- Lajota: 459,49 – 106,59 – 15,26 = 337,64 m²

- Lajota Piso Tátil Direcional: 0,81x8 + 74,66x0,45x2 + 38,37x0,45 + 34,77x0,45 = 106,59 m²

- Lajota Piso Tátil Alerta: 0,47x12 + 0,86x8 + 0,69x4 = 15,26 m²

- Placa de Sinalização: 07unidades

- Árvore: 10 unidades

- Limpeza de obra: 478,64 m²

- Avenida Lions - Obra 05

- Serviços:

- Locação: 138,46  x 2,00 = 276,92 m²

- Escavação: (138,46 x 1,92 x 0,11) + (138,46 x 0,08 x 0,13) + (0,45 x 0,45 x 0,60 x 10) = 31,90  m³

- Regularização da Base: 138,46 x 1,92 = 265,84 m²

- Lastro de Brita: 138,46 x 1,92 x 0,03 = 7,97 m³

- Meio Fio: 138,46 m

- Lastro de Concreto: 138,46 x 1,92 x 0,06 = 15,95 m³

- Lajota: 265,84 – 55,45 – 15,26 = 195,13 m²

- Lajota Piso Tátil Direcional: 8,27x0,45 + 1,79x0,45x8 + 17,55x0,45 + 9,98x0,45 + 0,91x0,45 + 4,59x0,45 + 3,67x0,45 + 4,13x0,45 + 5,57x0,45 + 6,54x0,45 + 17,47x0,45 + 8,61x0,45 + 4,13x0,45 + 4,59x0,45 + 4,14x0,45 + 4,59x0,45 + 4,14x0,45 = 55,45 m²

- Lajota Piso Tátil Alerta: 0,47x12 + 0,86x8 + 0,69x4 = 15,26 m²

- Placa de Sinalização: 06 unidades

- Árvore: 8 unidades

- Limpeza de obra: 276,92 m²

- Dep. de Eng.  de SCS

- Eng. Ciro Fontana Surdi

- SÃO CRISTOVÃO DO SUL, de  DEZEMBRO 2010.