ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 – ARQUITETURA

  - – VEDAÇÕES

    - – Alvenaria de Blocos Cerâmicos

- Tipo: 10x20x20

- Aplicação: todas as Paredes internas e externas

    - – Alvenaria de Blocos de Vidros

- Tipo: 8x19x19 canelado

- Aplicação: Parede Recepção

1.2 – ESQUADRIAS

1.2.1 – Porta de madeira Compensada

- As portas serão executadas em madeira compensada de 36 mm, enchimento tipo colméia rígida de compensado, com estrutura central sarrafeada. Revestidas com pintura esmalte nas duas faces nas cores indicadas pelo Fiscal da Prefeitura. As dimensões seguiram de acordo com o projeto.

1.2.2 – Porta de Vidro Temperado

- Tipo: Vidro Temperado 8 mm com tom de verde

- Aplicação: Entrada da Sala de Espera

1.2.3 – Batentes e guarnições de madeira

- Tipo: madeira de cedro

- Aplicação: em todas as portas de madeira

1.2.4 – Fechaduras para porta de madeira

- Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradiças, fechos, ferrolhos, maçanetas, puxadores e espelhos, serão de 1ª qualidade, acabamento cromado.

- As fechaduras das portas externas (de maior segurança) serão de cilindro reforçado e as internas (de segurança normal) serão de cilindro comum.

- Deverão ser instaladas as seguintes fechaduras:

  - Para as portas de Madeira:

    - Fechadura “LaFonte ref 555 TK/55 (cilindro) ou equivalente

  - Para as portas de Vidro:

    - Fechadura específica do fornecedor da porta de vidro.

1.2.5 – Maçanetas

- As maçanetas das portas serão localizadas a 1,10 m do piso acabado.

- As portas externas, as portas internas e portas dos sanitários, receberão um par de maçanetas LaFonte ref 234 ou equivalente.

- Portas de vidro temperado: maçaneta específica do fornecedor da porta de vidro.

1.2.6 – Puxadores

- Receberão puxadores especiais as portas dos sanitários especiais em conformidade com a NBR 9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. Receberão puxador dos dois lados (interno e Externo). Estes puxadores serão de barra metálica de diâmetro de 3,5 cm instalados na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas paredes das instalações sanitárias (como barras) para portadores de necessidades especiais atendendo a mesma NBR.

1.2.7 – Dobradiças

- Todas as dobradiças deverão ser de 1ª qualidade e resistentes a oxidação.

- Serão empregadas sempre três dobradiças nas portas de madeira da LaFonte ref 95 ou equivalente.

  - – VIDROS

    - – Vidros lisos comum

- Em todas as janelas de alumínio, salvo janelas dos banheiros, serão aplicados vidros comuns liso transparente de 6 mm de espessura

    - – Vidros Impresso

- Em todas as janelas dos banheiros serão executados Vidro fantasia tipo canelado 4 mm.

  - – COBERURA

    - – Telha Cerâmica

- Tipo: Colonial

- Aplicação: Cobertura em toda a edificação.

  - – REVESTIMENTO PISO

    - – Pisos Cerâmicos

- Aplicação: Do piso inclusive calçada externa.

- Em toda a edificação, o piso será revestido em cerâmica 20x20 branco gelo PEI 04 antiderrapante, com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência de forma a garantir o espaçamento regular entre as peças de cerâmicas. Será utilizado rejuntamento com cimento branco.

    - – Contrapiso e regularização da base

- Sob todos os pisos internos e externos será executado contrapiso regularizado em concreto, Fck mínimo = 150 Kg/cm², espessura 5 mm, sobre lastro de brita e terreno fortemente apiloado.

  - – REVESTIMENTO DE PAREDES

    - – Chapisco

- Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:3 (três partes de areia para uma parte de Cimento).

    - – Reboco/Emboço

- Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço ou reboco paulista,dependendo do revestimento a ser aplicado,  com massa de areia lavada e vedacit sobre o chapisco.

    - – Cerâmica 20x20 cor branco gelo rejunte branco gelo

- Aplicação: banheiros especiais, lavabo de serv., DML, COPA, Sala de Imunização e sala de utilidades/expurgo.

  - – PINTURAS

    - – Massa corrida PVA

- Todas as paredes das áreas secas receberão (onde não houver cerâmica) camada massa PVA corrida sobre o reboco, para a regularização da superfície e que deverá ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

    - – Pintura com tinta a base de Esmalte Acetinado.

- Aplicações: Todas as portas e guarnições de madeira.

    - – Pintura com tinta acrílica

- Aplicação: Paredes externas e Internas.

  - – IMPERMEABILIZAÇÔS

    - – Emulsões hidroasfálticas

- Todas as vigas de baldrame e sapatas de concreto armado, receberão tratamento impermeabilizante com duas demãos de emulsão asfáltica tipo VIAKOTE da VIAPOL ou equivalente nas faces laterais e superior de cada peça.

- – ÁGUA FRIA

2.1  - TUBULAÇÔES E CONEXÔES DE PVC RÌGIDO

2.1.1 – Tubos

- Tipo: tubo de PVC rígido soldável, classe 15 de vários diâmetros.

- Modelo: Tigre

- Aplicação: nas redes internas e externas.

2.1.2 – Conexões

- Tipo: Connexões de vários tipos em PVC de vários diamentros de acordo com o projeto

- Modelo: tigre

- Aplicações: de Acordo com Projeto

2.2 – APARELHOS E ACESSÒRIOS

2.2.1 – Lavatório Individual

- Tipo: lavatório de embutir, cor branca

- Modelo: Deca

- Aplicação: Lavabo de Serviço

2.2.2 - Cubas

- Tipo: Cuba de embutir redonda pequena

- Modelo: Aço Inox

- Aplicação: Bancadas em Granito

2.2.3 – Bacia Sinfonada com  Caixa Acoplada

- Tipo: bacia com abertura frontal com caixa de descarga acoplada, cor branca com assento

- Modelo: Deca

- Aplicação Banheiros especiais e Lavabo.

2.2.4 – Pia

- Tipo: Cuba de aço inox 304 dimensões de acordo com a planilha, acabamento alto brilho.

- Modelo: Tramontina

- Aplicação: Expurgo e Copa.

2.2.5 – Tanque

- Tipo: tanque de louça branco

- Modelo: Tramontina

- Aplicação: DML

2.2.6 –Torneira

- Tipo: Torneira de Mesa, bica alta

- Modelo: Deca

- Aplicação: todas as pias e bancadas.

2.2.7 – Valvula de Despejo

- Tipo: Valvula de despejo de duplo de acionamento para pia de despejo, com tempo de fechamento lento, baixa pressão.

- Modelo: Deca

- Aplicação: Expurgo

3 - ESGOTO

3.1  - TUBULAÇÔES E CONEXÔES DE PVC RÌGIDO TIPO ESGOTO

3.1.1 – Tubo

- Tipo: tubo de PVC tipo esgoto série reforçada, de vários diâmetros

- Modelo: Tigre

- Aplicação: de acordo com  o Projeto

3.1.2 – Conexões e Acessórios

- Tipo: em PVC tipo esgoto série reforçada, de vários diâmetros e acessórios

- Modelo: Tigre

- Aplicação: de acordo com  o Projeto

4 – ELÉTRICA

4.1 – Segue Planilha Orçamentária e Projeto Eletrico.

5 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

5.1 – Segue Memorial descritivo Preventivo e Projeto Preventivo.

São Cristovão do Sul, 25  de Agosto de 2010.

_________________________________________

Dep. Eng. de São Cristovão doSul/SC

Eng. Ciro Fontana Surdi

_____________________

Gestor de Projetos

Kátia R. da Silva