ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE  SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

COM PARALELEPÍPEDOS

RUA  ALCIDES GABOARDI E JOÃO PIRES

SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, ABRIL  DE  2012.

MEMORIAL DESCRITIVO DA PAVIMENTAÇÃO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O projeto de  pavimentação com paralelepípedos da RUA ALCIDES GABOARDI E JOÃO PIRES,  abrange dados técnicos para sua completa execução.

2. ÁREAS A PAVIMENTAR:

2.1  Rua ALCIDES GABOARDI:	Estaca   PP=00  a  0+68,21

Extensão 68,21 m

Largura 14,00m

Pista de Rolamento 10,00m						         Passeios 2,00 m (cada)

Área a Pavimentar: 682,10 m2

2.1  Rua JOÃO PIRES:			Estaca   PP=00  a  0+80,37

Extensão 80,37 m

Largura 14,00m

Pista de Rolamento 10,00m						         Passeios 2,00 m (cada)

Área a Pavimentar: 803,70 m2

TOTALIZAÇÃO:	    Área Total a Pavimentar          1.485,80 m2

3. TIPO DE PAVIMENTO:

A obra de pavimentação da via urbana da RUA ALCIDES GABORDI  e RUA JOÃO PIRES,  do município de SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  será  executado  em  alvenaria   poliédrica (paralelepípedos) pela aplicação regional e fácil obtenção da mesma.

4. MATERIAIS UTILIZADOS E ESPECIFICAÇÕES  DA PISTA DE ROLAMENTO:

4.1 Paralelepípedos: 	Pedras obtidas na região, calçadas pelo executante da obra e em 	condições para o volume a ser aplicado.	Algumas medidas cautelares deverão ser observadas quanto à dimensões dos paralelepípedos:

a) seção do topo circunscrito variando de 0,13m a 0,14m;

b) altura de 0,13m;

c) consumo médio pôr m2 de 45 a 60 pedras.

4.2 Base: 	A base da pavimentação será em  de pedrisco para assentamento dos paralelepípedos, sendo isento de 	 qualquer  material estranho a  	consistência e distribuído 		num      colchão de  0,10m.

4.3 Guias/  Meio Fios:		Os meio fios deverão ter aterro com material de 1º categoria, 	de maneira a conformar o passeio. A altura media a aterrar é 	de 25 cm  e a largura é de 2,00 m. O aterro será executado até 	o topo do meio fio.

4.4 Assentamento:	Sobre o colchão de solo preparado, o “encarregado “fará o piqueteamento das canchas com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5m até 10m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das curvas.

Após segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique superior a 1cm.

As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.

4.5 Rejuntamento:	Para acabamento da pavimentação com paralelepípedos das vias urbanas será utilizado o pó-de-pedra com espessura de 2,00 cm com o auxilio de vassouras, rodos e vassourões é feita à varredura, possibilitando deste modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

4.6 Compactação:	Após a conclusão do rejuntamento do paralelepípedo, o calçamento deverá ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo “tanden” de porte médio com peso mínimo de 10 ton.

4.7 Serviços Terraplanagem:	Os serviços de terraplanagem serão executados de maneira a conformar as ruas com o greide projetado.

Por se tratar de área urbana com lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide dentro dos padrões de engenharia viária.

Concluiu-se que o valor entre corte e aterro seria de 20cm em media.

As ruas  deverão ser compactadas após a terraplanagem, sendo que será exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal.

4.8  Guias/  Meio Fios:	Os meio fios concreto pre-moldado dormido,  com fck 15 Mpa com seguintes dimensões:

espessura	 -	0,08 m

altura 	 -	0,25 m

comprimento -	0,80 m

5.4 Assentamento:	Sobre o colchão de solo preparado e já compactado, o “encarregado “fará o piqueteamento das canchas com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5m até 10m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das curvas e acessos a pessoas portadoras de deficiência.

Após segue-se a execução do lastro de brita, base de concreto e o assentamento das lajotas no concreto previamente reguado.

O assentamento das lajotas com as faces de transito cuidadosamente assentadas de modo que coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique superior a 0.5cm.

As juntas deverão ser preenchidas com nata de cimento, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.

5.5 Serviços Terraplanagem:	Os serviços de terraplanagem serão executados de maneira a conformar os greides  projetado dos passeios.

Por se tratar de área urbana com lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide dentro dos padrões de engenharia viária.

Os leitos dos passeios deverão sofrer compactação mecânica com compactador manual tipo “sapo” de modo que será exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal.

5.6 Acessos a PPD:	Os acessos a Pessoas Portadoras de Deficiência será executado com o rebaixamento de guia (meio fio), devendo o mesmo respeitar as dimensões estabelecidas nas normas da ABNT.

5.7 A limpeza de obra se dará com a remoção total do material existente utilizado para execução dos serviços e a remoção total do material de rejunte (pedrisco + pó de pedra)  através de vassourões que impossibilitaram que estes materiais vem provocar entupimento nas redes de drenagem e bocas de lobos.

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA

As placas terão as seguintes dimensões:

Placa Parada Obrigatória : Padrão R1

Lado mínimo 0,25m

Orla Inferior Branca mínimo 0,020m

Orla Exterior Vermelha mínimo 0,010m

6.1 Poste suporte em madeira para placas.

Instalação por engastamento.

Dimensões:

Dimensões: 80x80mm

Comprimento: 3.500mm.

POSTE SUPORTE PARA PLACA: tubo em aço galvanizado SAE 1020 com

espessura de parede de 3.00mm (três milímetros) DIN 2440 EB 182 ABNT; com

diâmetro externo de 2”; comprimento 3.000mm; e deverá conter fechamento superior

e trava para concreto na parte inferior.

Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado:

a) Para proteção do poste suporte, deverá ser submetido a galvanização a

fogo.

b) A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das

peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g.

(trezentos e cinqüenta gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400g.

(quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais áreas exceto nos pontos

de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.

c) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.

Sistema de fixação das placas:

a) Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem como trava antigiro.

b) As placas deverão ser fixadas com parafusos franceses de 5/16 x 2 ½”,

providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas.

6.4 Material a ser utilizado na confecção das placas.

Chapa em aço SAE 1010/1020, bitola nº 18, galvanizada, fabricada de acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.

6.5 Frontal da placa.

Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser  com adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.

Cor no fundo das mensagens das placas: deverão ser refletivas com película de micro esferas inclusas.

# A simbologia dos pictogramas deverá ser semi fosco.

# O verso da placa deverá ser em preto fosco.

# Película refletiva:

# A película refletiva  com micro esferas inclusas deverão apresentar as seguintes características:

• Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão satisfatória de 05 (cinco) anos.

• Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49.

Reflexão e iluminação.

# Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

7. SINALIZAÇÃO VERTICAL IDENTIFICAÇÃO RUAS

IDENTIFICADOR DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

7.1. CONTEÚDO INFORMATIVO

7.1.1. Nas placas deverão constar as seguintes informações em ambos os lados:

7.1.1.1. tipo de logradouro;

7.1.1.2. nome do logradouro;

7.1.1.3. numeração do primeiro e último lotes da face da quadra, dentro do

alinhamento do passeio em que estará fixada a placa;

7.1.1.4. bairro;

7.2. ESPECIFICAÇÕES TIPOGRÁFICAS

7.2.1. FONTE: Arial Rounded MT Bold, em caixa alta para as letras que iniciam as

palavras relativas ao tipo e ao(s) nome(s) do logradouro e em caixa baixa para todo

o restante, inclusive preposições e artigos, salvo em casos específicos onde a grafia

estrangeira impuser o contrário;

7.2.2. Tamanho máximo da fonte:

7.2.2.1. tipo de logradouro: 76 pt;

7.2.2.2. nome do logradouro: 110 pt;

7.2.2.3. numeração do primeiro e último lotes da face da quadra, dentro do

alinhamento do passeio em que estará fixada a placa: 72 pt;

7.2.2.4. bairro: 48 pt;

7.2.3. as fontes poderão ser reduzidas para ajustar as palavras para melhor

conformidade da placa

7.3. DIMENSÕES/MATERIAIS

7.3.1. Placa com denominação do logradouro tamanho 20 x 43cm;

7.3.1.1. PLACA: chapa em aço SAE 1010/1020, nº 18, galvanizada, fabricada de

acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.

a) orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão

ser com vinil refletivo com película de micro esferas inclusas, polimérico com

garantia mínima de 5 (cinco) anos.

b) Cor no fundo das mensagens das placas deverão ser refletivas com

película de micro esferas inclusas.

c) A película refletiva com micro esferas inclusas deverão apresentar

características de durabilidade e desempenho, sem impressão ou com

impressão satisfatória de 05 (cinco) anos e com adesão em chapas conforme

a norma ASTH-D-903-49.

d) A reflexão e iluminação, deverão apresentar a forma e a cor correta

durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e

durabilidade.

7.3.1.2. As placas deverão ser fixadas duas a duas no poste de sustentação, em

mesmo nível, conforme diagrama ilustrativo;

7.3.1.3. Cores:

a) Letras na cor branca.

b) Faixa na cor branca, com 0,50 cm de altura e 43 cm de comprimento,

fixada entre o logradouro e o bairro.

c) Fundo na cor azul.

7.3.2. POSTE SUPORTE PARA PLACA: tubo em aço galvanizado SAE 1020 com

espessura de parede de 3.00mm (três milímetros) DIN 2440 EB 182 ABNT; com

diâmetro externo de 2”; comprimento 3.000mm; e deverá conter fechamento superior

e trava para concreto na parte inferior.

7.3.2.1. Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado:

a) Para proteção do poste suporte, deverá ser submetido a galvanização a

fogo.

b) A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das

peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g.

(trezentos e cinqüenta gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400g.

(quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais áreas exceto nos pontos

de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.

c) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.

7.3.2.2. Sistema de fixação das placas:

a) Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem como trava antigiro.

b) As placas deverão ser fixadas com parafusos franceses de 5/16 x 2 ½”,

providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas.

7.3.3.3. Sistema de fixação no solo:

a) O poste deverá ser fixado h=0,50m no solo com sapata de concreto.

b) O poste deverá ficar com h=2,50m acima da calçada.

.

SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, FEVEREIRO  de 2011.

MEMORIAL DESCRITIVO DE HIDROLÓGICO

DRENAGEM

1. Disposições Gerais :

Os cálculos foram realizados de maneira a comprovar a eficiência do sistema quanto ao escoamento e captação das águas oriundas de precipitações.

As vias urbanas a nas quais serão  assentadas as tubulações caracterizam-se como sendo de topografia ondulada conforme mostra o projeto de altimetria.

2. Sistema de Sarjetas

Abaixo se apresenta discriminado por sarjeta os respectivos  dados hidrológicos para calculo, do sistema de drenagem.

RUA ALCIDES GABOARDIE E JOÃO PIRES.

| Descr. da Sarjeta | Área (ha) | Área Planta (ha) | i (mm/h) | Tr (anos) | i (Eq. IDF) (mm/h) | C (0<=C<=1) | % Imperm. | C Horner | Tc (min) | Tc Kerby (min) | Tc G.Ribeiro (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0,3379 | 0,3379 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,61 | 3,46 | 0,61 |
| S2 | 0,277 | 0,277 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,75 | 3,99 | 0,75 |
| S3 | 0,1862 | 0,1862 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,39 | 2,66 | 0,39 |
| S4 | 0,1757 | 0,1757 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,23 | 2,07 | 0,23 |
| S5 | 0,3096 | 0,3096 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,78 | 3,18 | 0,78 |
| S6 | 0,3347 | 0,3347 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,89 | 3,77 | 0,89 |
| S7 | 0,1739 | 0,1739 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,28 | 5,4 | 0,28 |
| S8 | 0,2093 | 0,2093 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,48 | 3,21 | 0,49 |
| S9 | 0,1631 | 0,1631 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,8 | 6,26 | 0,8 |
| S10 | 0,1698 | 0,1698 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,63 | 3,32 | 0,63 |
| S11 | 0,2649 | 0,2649 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 0,69 | 3,08 | 0,69 |
| S12 | 0,3313 | 0,3313 | 99,21 | 1 | 99,21 | 0,8 | 60 | 0,47 | 1,22 | 4,4 | 1,22 |

Abaixo se apresenta os cálculos hidrológicos das sarjetas.

RUA ALCIDES GABOARDI E JOÃO PIRES

| Trecho | Compr. (m) | Decl. (m/m) | Área Parcial (ha) | Área Acumulada (ha) | Coef. Esc. | tc (min) | i (mm/h) | Q mon/jus (m3/s) | Q Engolida (m3/s) | nº Bocas de Lobo | Cap. por Boca (m3/s) | V mon/jus (m/s) | y mon/jus (m) | Larg. mon/jus (m) | Cap. Sarj. (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 37,39 | 0,013 | 0,338 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2506 |
|  |  |  |  | 0,338 |  |  |  | 0,0000 | 0,0439 | 1 | 0,040 | 0,67 | 0,07 | 2,49 |  |
| S2 | 45,73 | 0,011 | 0,277 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2266 |
|  |  |  |  | 0,277 |  |  |  | 0,0000 | 0,0360 | 1 | 0,040 | 0,59 | 0,07 | 2,39 |  |
| S3 | 24,37 | 0,018 | 0,186 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2874 |
|  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,0000 | 0,0242 | 1 | 0,040 | 0,66 | 0,06 | 1,81 |  |
| S4 | 14,22 | 0,017 | 0,176 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2847 |
|  |  |  |  | 0,176 |  |  |  | 0,0000 | 0,0228 | 1 | 0,040 | 0,65 | 0,06 | 1,77 |  |
| S5 | 49,5 | 0,034 | 0,310 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3983 |
|  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,0000 | 0,0402 | 1 | 0,040 | 0,95 | 0,06 | 1,97 |  |
| S6 | 55,73 | 0,021 | 0,335 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3118 |
|  |  |  |  | 0,335 |  |  |  | 0,0000 | 0,0434 | 1 | 0,040 | 0,79 | 0,07 | 2,26 |  |
| S7 | 14,89 | 0,000 | 0,174 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0388 |
|  |  |  |  | 0,174 |  |  |  | 0,0000 | 0,0226 | 1 | 0,060 | 0,13 | 0,10 | 4,05 |  |
| S8 | 29,76 | 0,012 | 0,209 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2350 |
|  |  |  |  | 0,209 |  |  |  | 0,0000 | 0,0272 | 1 | 0,040 | 0,58 | 0,07 | 2,09 |  |
| S9 | 45,02 | 0,002 | 0,163 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0855 |
|  |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,0000 | 0,0212 | 1 | 0,060 | 0,24 | 0,08 | 2,88 |  |
| S10 | 38,99 | 0,017 | 0,170 |  | 0,47 | 10 | 99,21 | 0,0000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2862 |
|  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,0000 | 0,0220 | 1 | 0,040 | 0,65 | 0,06 | 1,74 |  |

3. Cálculo das Galerias :

As galerias foram introduzidas em pontos onde se esgotou a capacidade de escoamento das sarjetas. Para coletar as águas pluviais foram lançadas bocas de lobo. As bocas de lobo foram instaladas no inicio dos coletores e nos pontos onde as sarjetas não tinham capacidade de escoamento.

RUA ALCIDES GABOARDI E JOÃO PIRES

| Trecho | Extensão (m) | Vazão (m3/s) | Diâmetro (m) | Declividade (m/m) | y --- D | Vel. Real (m/s) | Q Seção Plena (m3/s) | V Seção Plena (m/s) | Cota Ter. Montante (m) | Cota Ter. Jusante (m) | Cota Gal. Montante (m) | Cota Gal. Jusante (m) | Prof. Gal. Montante (m) | Prof. Gal. Jusante (m) | n Manning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 11,09 | 0,036 | 0,3 | 0,0251 | 0,279 | 2,23 | 0,197 | 2,78 | 100,820 | 100,542 | 99,797 | 99,519 | 1,323 | 1,323 | 0,009 |
| T2 | 40,06 | 0,128 | 0,4 | 0,0179 | 0,403 | 2,70 | 0,366 | 2,91 | 100,542 | 99,800 | 99,493 | 98,775 | 1,448 | 1,425 | 0,010 |
| T3 | 50,31 | 0,197 | 0,3 | 0,0255 | 0,465 | 3,44 | 0,443 | 3,52 | 99,800 | 98,385 | 98,668 | 97,385 | 1,532 | 1,400 | 0,010 |
| T4 | 68,61 | 0,272 | 0,3 | 0,0233 | 0,582 | 3,58 | 0,430 | 3,42 | 98,385 | 96,900 | 97,300 | 95,700 | 1,485 | 1,600 | 0,010 |
| T5 | 10,35 | 0,381 | 0,4 | 0,0097 | 0,491 | 2,76 | 0,784 | 2,77 | 96,900 | 96,600 | 95,700 | 95,600 | 1,800 | 1,600 | 0,010 |
| T6 | 12,97 | 0,024 | 0,3 | 0,0206 | 0,240 | 1,86 | 0,175 | 2,47 | 100,417 | 100,150 | 99,330 | 99,063 | 1,387 | 1,387 | 0,009 |
| T7 | 12,16 | 0,047 | 0,3 | 0,0216 | 0,334 | 2,27 | 0,186 | 2,63 | 100,150 | 99,800 | 98,931 | 98,668 | 1,519 | 1,432 | 0,009 |
| T8 | 13,76 | 0,043 | 0,3 | 0,0005 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,01 | 97,493 | 97,491 | 96,493 | 96,486 | 1,300 | 1,304 | 0,000 |
| T9 | 12,48 | 0,066 | 0,3 | 0,0470 | 0,325 | 3,32 | 0,275 | 3,89 | 97,491 | 96,900 | 96,389 | 95,803 | 1,402 | 1,397 | 0,009 |
| T9 | 10,22 | 0,040 | 0,3 | 0,0146 | 0,343 | 1,88 | 0,152 | 2,15 | 98,533 | 98,385 | 97,481 | 97,332 | 1,353 | 1,353 | 0,010 |
| T10 | 10,77 | 0,044 | 0,3 | 0,0089 | 0,412 | 1,60 | 0,120 | 1,70 | 101,596 | 101,500 | 100,525 | 100,429 | 1,371 | 1,371 | 0,010 |

SÃO CRISTÓVÃO DO SUL,  ABRIL  de 2012

MEMORIAL DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

1.  DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

1.1. Estudo de trafego :

Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de trafego necessários a avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos  adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.

Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos cujos valores são apresentados em planilha anexa.

1.2. Estudo geotécnico :

O estudo geotécnico foi efetuado através de vistorias “in loco”, e tomados como parâmetros de calculo os valores das bibliografias especializadas para o solo existente.

A caracterização do material constituinte do greide local apresentou-se como material de decomposição recente de arenito.

Os materiais foram caracterizados nas planilhas em anexo quanto a:

- Granulométria ;

- Limite de liquidez;

- Limite de plasticidade;

- Compactação e

- Índice de Suporte Califórnia (ISC)

1.3. Calculo das solicitações :

Tendo como base a contagem de trafego e os valores característicos do solo elaborados conforme bibliografia, calcularam-se o numero de solicitações, ficando estas acima  de 106  o que determina um trafego leve.

1.4. Dimensionamento do pavimento :

Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se em conta o método de PELTIER, onde a formula empírica desenvolvida consagrou-se pelo sua eficácia.

Adota-se:

Et = (100 – 150 ( P ) ½ ) / (CBR*5 )

Onde:

Et 	= Espessura total do pavimento em centímetros

P  	= Carga por roda, em toneladas

CBR 	= Índice de Suporte Califórnia ISC do subleito em (%)

Em anexo temos as planilhas de calculo.

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO DA REDE PLUVIAL

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O projeto de drenagem das RUA MIGUEL JOÃO ALBAN, compreende um sistema formado pôr tubos de concreto com diâmetro de  30 , e 40 cm e bocas de lobo , de maneira a captar toda a água oriunda das chuvas.

Deverão ser observadas todas as normas da ABNT  referente a materiais e serviços.

Todos os serviços deverão ter a aprovação  previa da fiscalização , no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto e este memorial.

2. TUBULAÇÃO

A tubulação de concreto será assentada  em cota do terreno  mínima de 200%  da altura do tubo para os tubos menores de 40 cm 100%

Os tubos de 30 e 40cm serão de concreto simples.

O assentamento será em berço de granulométrica fina (areia ou pedrisco) com 3cm, e posteriormente rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

O reaterro será com material local em camadas de 20 cm compactadas manualmente.

As tubulações de concreto  deverão obedecer às normas NBR 9794/87 e 9793/87.

3. BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo serão  executadas em  concreto armado , com especial cuidado para as declividades especificadas em projeto.

As paredes da boca de lobo terão espessura de 10 cm, as paredes serão armadas com malha de ferro Ø 4,2 espaçadas em 12 cm. O concreto devera ter fck mínimo de 20Mpa.

Serão prismáticas, na superfície da rua,   com largura mínima de 60cm  e comprimento de 60cm e profundidade variável  em função das cotas do terreno.

A tampa será constituída de grade de ferro chato soldado e acabado de modo a não existirem pontas que causem mau aspecto ou acidentes a transeuntes Estas grades receberão fundo em zarcão.

4. ESCAVAÇÕES MECÂNICAS E REATERRO

As escavações serão feitas pôr pá carregadeira e escavadeira nas alturas adequadas ao assentamento de cada tipo de tubo, tomando-se o cuidado de respeitar a declividade mínima de projeto de modo a garantir o escoamento das águas conforme projetado.

O reaterro devera ser executado com material de granulométrica fina limpo e sem  detritos vegetais, de modo a não comprometer a integridade dos tubos assentados.

O reaterro será com material local em camadas de 20 cm compactadas manualmente.

Os valos deverão sofrer uma leve compactação mecânica na superfície de modo a refazer o greide natural das ruas.

SÃO CRISTÓVÃO DO SUL,  ABRIL de 2012