ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO 52/2012

PREGÃO PRESENCIAL 18/2012

| Item | Quantidade | Descrição do objeto | Marca | Valor R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica nova, sobre esteiras equipada com as seguintes características mínimas: zero horas trabalhadas, ano e modelo mínimo 2012, equipada com motor diesel, turbo alimentado com pós resfriador, com 4 (quatro) cilindros em linha, com potência mínima de 95HP 2.000 rpm; chassi super reforçado com esteiras de 02 (dois) roletes superiores e sete inferiores por esteiras e sapatas de 600mm; de baixa emissão de poluentes com certificação mínima tier III; sistema elétrico com 24 wolts, negativo a massa; sistema hidráulico com duas bombas de pistões axiais e de vazão variável com sistema de regulagem com capacidade mínimo de 129L/min; Freio a disco aplicado por mola e liberado hidraulicamente, com controle de amortecimento; força na barra de tração 115 KN; velocidade de translação mínima 5,4 KM/H; tanque de combustível de no mínimo 260 litros; lança com no mínimo de 4,60m e braço de no máximo 2,50m; caçamba com no mínimo 0,56 m3; peso operacional de 12.000kg; cabine fechada com ar condicionado; atendendo todas as demais especificações exigidas pela ABNT para o equipamento; com garantia mínima de 1 (um) ano sem limite de horas e assistência técnica com mão de obra sem custos durante o período de garantia e assistência técnica Treinamento para operador |  |  |
| 2 | 2 | Aquisição de dois Caminhões novos, com as seguintes características mínimas: zero km, modelo traçado 6x4, ano 2012, modelo 2013, na cor branca, motor de combustão a diesel, 06 cilindros em linha, turbo intercooler, com potência mínima de 280 CV; transmissão manual mecânica sincronizadas, com 10 velocidades à frente, com 02 extra reduzidas e 03 a ré; com sistema de baixa emissão de poluentes de acordo com o PROCONVE P7 (EURO V); direção hidráulica; sistema de injeção eletrônica; Peso Bruto Total (PBT) de 26.000 kg; Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 42.000 kg; tanque de combustível com capacidade de 270 litros; tanque de ARLA 32 com capacidade de 50 litros; painel com indicador de falhas; freios a ar com circuito duplo dianteiros, traseiros a tambor e válvula sensível a carga; freio estacionário a ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras; freio motor com acionamento eletro pneumático; cabine avançada contendo ar quente e vidros elétricos; banco do motorista com suspensão a ar e volante ajustável; tacógrafo eletrônico; equipado com rodas aço estampado, pneus radiais medidas 1000/20R com câmara; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pela Legislação de trânsito (CBT). Ambos caminhões equipados com caçamba instalada sobre chassi do caminhão em funcionamento com mínimo de: capacidade para 10 m3, assoalho em chapa de aço de 6.35mm e lateral de 4,75 mm de espessura, com tampa traseira tipo portão, com dimensões de 5000x2400x900; com garantia mínima de 1 (um) ano sem limite de quilometragem e assistência técnica com mão de obra sem custos durante o período de garantia e assistência técnica Treinamento para motoristas |  |  |
|  |  |  | # TOTAL |  |

Valor por extenso (............................................................................)

Validade da proposta: ..........................

Prazo de Entrega:.................................

Só será aceita proposta que apresente equipamentos que atenda as especificações mínimas descritas acima.

| Assinatura e carimbo | Carimbo do CNPJ |
| --- | --- |